Reporting Mechanism proposed by

the Environment DG of the European Commission

October 2008

Word Template proposed for reporting

a summary of Noise Action Plan

(not more than 10 pages length per plan)

Explanatory note:

A Noise Action Plan relates only to those based upon the results of noise mapping conducted in accordance with Directive 2002/49/EC.

Please fill in one separate template per each noise action plan.

Name of DF7 (use naming convention presented in the Handbook):

ES_a_DF7_MRoad

Full name of the Noise Action Plan report (use naming convention presented in the Handbook):

ES_a_DF7_MRoad_ANDALUCIA.pdf

Reporting entity unique code (use naming convention presented in the Handbook): a

Choose the reporting issue: Agglomeration Please specify the UniqueAgglomerationID: Roads In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single road , please specify the UniqueRoadID: Railways In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single railway, please specify the UniqueRailID: Airport Please especify the ICAO code:

| Cost (in €) | 66.112.420,36 |
| --- | --- |
| Adoption date (dd/mm/yyyy) | 01/01/2008 |
| Expected completion date (dd/mm/yyyy) | 31/12/2012 |
| Number of people expected to experience noise reduction | 364.800 |

Limit values in place (preferably converted where relevant in Lden, Lday, Levening, Lnight as defined by Annex I of the Directive 2002/49/EC):

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Summary of the results of noise mapping (problems, situations that need to be improved):

De los resultados a nivel global obtenidos tras la recopilación y estructuración de la

información pueden extraerse las siguientes conclusiones:

􀂃En el marco comunitario de la protección contra el ruido conforme a la Directiva

2002/49/CE se recoge la necesidad de realizar mapas estratégicos de ruido. En este

sentido han sido estudiadas todas las carreteras de competencia de la Junta de Andalucía cuyo tráfico (datos de 2003), es superior a 6 millones de vehículos anuales. Se han cartografiado

602,55 Km de carreteras.

􀂃En la Fase A de los trabajos, se han elaborado mapas de ruido a escala 1:25.000

para todos los tramos de carreteras considerados. Además, se han realizado

estudios de detalle a escala 1:5.000 (Fase B) en aquellas zonas donde se concentra

mayor población y por tanto, es necesario un estudio más exhaustivo.

􀂃 Tras realizar los cálculos de niveles de exposición en fachada, la población expuesta durante el periodo día-tarde-noche asciende a 364.800 personas mientras que la población expuesta durante el periodo noche asciende a 317.100 personas Estos resultados confirman la necesidad de calcular el sonido incidente sobre las fachadas de los edificios, para poder discriminar las viviendas cuyas fachadas no están expuestas directamente al ruido de la carretera.

􀂃En lo referente a las zonas de afección, la superficie total incluida la isófona de

Lden>55 dB(A) asciende a 94,92 km2, de la que solamente el 34% está sometida a

niveles mayores a 65 dB(A) y el 5,9% a niveles superiores a 75 dB(A).

􀂃La relación entre la población expuesta a valores Lden>55 dB(A) y la longitud de

carreteras estudiadas en cada una de las provincias permite establecer

comparaciones en cuanto a la concentración territorial de la población expuesta. Los

mayores valores de población expuesta por kilómetro de carretera se obtienen en la

provincia de Sevilla seguida de Granada y Málaga. Correspondiendo los valores más bajos a las provincias de Almería y Jaén.

􀂃Respecto al periodo nocturno, conviene recordar que la Directiva ha establecido

como límite inferior para el análisis el de 50 dB(A), 5 dB(A) más bajo que el límite

para el resto de los indicadores. Esta circunstancia hace que las comparaciones

entre los resultados de la noche con los de los otros periodos deba manejarse con

precaución.

Con independencia de los requerimientos legales que han exigido la realización de estos

mapas estratégicos, los resultados obtenidos, tanto en términos de población expuesta

como de mapas de ruido, representan una magnífica fuente de información para el

diagnóstico de la situación acústica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Han permitido realizar una primera delimitación de aquellas zonas más afectadas por los

niveles sonoros originados por las principales carreteras de la Red de la Junta de Andalucía, y han servido de base para la definición de las actuaciones contra el ruido que la Dirección

General de Carreteras de la Junta de Andalucía va a abordar en los próximos años.

Summary of the results of public consultations organized in relation to this noise action plan:

Los mapas estratégicos de ruido de los 602,55 km de carreteras autonómicas de

Andalucía, fueron sometidos a información pública mediante RESOLUCIÓN de 21 de

diciembre de 2007, de la Dirección General de Carreteras, publicada en el BOJA núm.

13 de 18 de enero 2008. Durante dicho periodo de información pública no se recibió ninguna alegación.

Summary of noise management actions, including measures to preserve quiet areas (and related budget and targets) envisaged:

La adopción de medidas correctoras contra el ruido, suele exigir frecuentemente

actuaciones que tienen una repercusión importante en la ordenación del territorio, el

urbanismo y la propia explotación de la carretera. Estas actuaciones se abordarán en planes

zonales específicos para cada zona. Aunque la Dirección General de Carreteras no tiene competencias sobre la ordenación del territorio y el urbanismo más allá de la zona de dominio público y de las implicaciones derivadas de las servidumbres y exigencias de la legislación de carreteras. En este contexto, las posibilidades de actuación se circunscriben al área de competencias propias de la Dirección General de Carreteras. No se han incluido por lo tanto,

actuaciones de aislamiento de fachadas de los edificios.

Por otro lado, en la mayoría de las zonas densamente pobladas situadas en el entorno

de las carreteras de la Red Autonómica es frecuente la presencia de otros focos de

ruido. En estos casos, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la

evaluación y gestión del ruido ambiental, establece la obligatoriedad de elaborar el

correspondiente plan zonal con la colaboración de las diferentes administraciones

implicadas. No es posible por lo tanto abordar las actuaciones en estas zonas de

manera sectorial, y deberán por lo tanto incorporarse a los planes zonales propuestos

por las administraciones locales.

En el análisis realizado de los resultados obtenidos en los MER, se ha pretendido definir las

zonas donde podría a priori instalarse una pantalla acústica, estableciendo además, en

función de criterios de eficacia y población afectada, una prioridad para cada actuación

señalada.

Se han detectado sin embargo, zonas afectadas por el ruido de las carreteras estudiadas,

con un número de población considerable que soporta niveles de ruido por encima de los

recomendados, en las que la instalación de una apantalla acústica resulta cuestionable por

su escasa eficacia o por las dificultades físicas de su instalación. En estas zonas, las futuras

actuaciones, que se han denominados como “actuaciones complejas”, deberán abordarse

mediante planes zonales específicos También se han encontrado tramos con un número pequeño de población afectada pero con la particularidad de atravesar territorio declarado espacio natural, catalogando las actuaciones en este punto como complejas, dada la longitud de los tramos y su posible solución.

También se han encontrado tramos con un número pequeño de población afectada

pero con la particularidad de atravesar territorio declarado espacio natural,

catalogando las actuaciones en este punto como complejas, dada la longitud de los

tramos y su posible solución.

En el estudio realizado se han detectado un total de 93,52km en zonas de conflicto de los cuales 38,68km se incluyen en la provincia de Granada, 30,06km en Sevilla y 12,79km en la provincia de Málaga.

Las zonas de conflicto detectadas están compuestas por 59 tramos, estando previsto:

- 45 actuaciones de instalación de pantallas acústicas

- 3 tramos de instalación de pavimento fonoabsorbente

- 3 tramos eliminados por la puesta en servicio de nuevo trazado

- 8 tramos de solución compleja.

El propio PAR (Plan de Acción contra el Ruido) se presenta un resumen de las actuaciones consideradas, con la estimacióndel número de personas que se verán beneficiadas por las mismas y del coste de la actuación.

Summary of provisions envisaged for evaluating the implementation and results of the noise action plan:

-2

Web links to the full noise action plan:

http://sicaweb.cedex.es/

An overview presentation of the reporting mechanism and a handbook on data specifications can be found at: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library