Reporting Mechanism proposed by

the Environment DG of the European Commission

October 2008

Word Template proposed for reporting

a summary of Noise Action Plan

(not more than 10 pages length per plan)

Explanatory note:

A Noise Action Plan relates only to those based upon the results of noise mapping conducted in accordance with Directive 2002/49/EC.

Please fill in one separate template per each noise action plan.

Name of DF7 (use naming convention presented in the Handbook):

ES_a_DF7_MRoad

Full name of the Noise Action Plan report (use naming convention presented in the Handbook):

ES_a_DF7_MRoad_MURCIA_RM-332.pdf

Reporting entity unique code (use naming convention presented in the Handbook): a

Choose the reporting issue: Agglomeration Please specify the UniqueAgglomerationID: Roads In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single road , please specify the UniqueRoadID: Railways In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single railway, please specify the UniqueRailID: Airport Please especify the ICAO code:

| Cost (in €) | 297.424,00 |
| --- | --- |
| Adoption date (dd/mm/yyyy) | 9/06/2009 |
| Expected completion date (dd/mm/yyyy) | -2 |
| Number of people expected to experience noise reduction | 71 PERSONAS |

Limit values in place (preferably converted where relevant in Lden, Lday, Levening, Lnight as defined by Annex I of the Directive 2002/49/EC):

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Decreto 48/1998, de 30 de Julio, de Protección del medio ambiente frente al ruido de la Comunidad Autónoma de Murcia (BORM 180, de 06-08-98)

Summary of the results of noise mapping (problems, situations that need to be improved):

La valoración cualitativa de los resultados obtenidos en el Mapa Estratégico de Ruido (M.E.R) de la carretera RM-332 indican que aún habiendo población afectada por niveles de ruido ambiental superiores a los fijados por la legislación en materia de contaminación acústica, esta no es muy elevada.

La mayor parte de la población afectada se concentra en un área determinada, concretamente entre los PK 87+100 y PK 90+000, que se corresponde con el área de Puerto de Mazarrón.

La población total afectada por niveles Lden superiores a los 55 dB(A) es de 420 habitantes (un 11.2% de la población asignada a la zona de estudio), de los que 236 habitantes, un 6.31%, lo están por encima de los 60 dB(A).

Respecto a los periodos de evaluación día, tarde y noche, las mayores afecciones se presentan durante el periodo noche. Así, durante este periodo, 86 personas están expuestas a niveles superiores a los 55dB(A), lo que supone un 2.3% de la población asignada a la zona de estudio.

De los resultados obtenidos en el M.E.R se observa que la zona que presenta población afectada a niveles de ruido nocturnos superiores a 55 dB(A) (concretamente 86 personas), y que por tanto será objeto de mejorar su situación acústica actual, que comprende el tramo de carretera RM-332 comprendido entre los P.K. 87+100 y el P.K. 90+000, y será necesario plantear medidas correctoras.

Summary of the results of public consultations organized in relation to this noise action plan:

No se presentaron alegaciones durante el periodo de información pública

Summary of noise management actions, including measures to preserve quiet areas (and related budget and targets) envisaged:

Las actuaciones consideradas a realizar durante los próximos 5 años han sido las siguientes:

- Actuación sobre el tráfico y los firmes

Según la Dirección General de Carreteras no se tienen previstos grandes cambios en cuanto al flujo de vehículos que circularán por la carretera en los próximos cinco años. Si se tiene previsto hacer cambios en el tipo de pavimento de la carretera con el objeto de añadir una capa de rodadura de mezcla bituminosa con polvo de neumático.

- Actuación sobre el camino de transmisión

Con el objeto de reducir la población expuesta a niveles de Lnoche superiores a 55 dB(A), se propone la construcción de dos pantallas acústicas, de manera que sea posible crear un obstáculo en el camino de transmisión del ruido provocado por la carretera RM-332 y el receptor de este ruido, en este caso las viviendas afectadas situadas entre los P.K. 87+100 y

90+000.

En cuanto a las líneas de actuación a largo plazo éstas son las siguientes:

• Desarrollo de un sistema de gestión del ruido para la red de carreteras autonómicas.

• Estudio y ejecución de soluciones basadas en el camino de la propagación. Se tendrán en cuenta las pantallas acústicas cuando sean efectivas, y en los casos en que no lo sean, se llevarán a cabo actuaciones más complejas del tipo: regulación del tráfico, ordenación del territorio, aplicación de medidas técnicas en las fuentes emisoras, medidas o incentivos reglamentarios o económicos

• Colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones Públicas para un diseño urbanístico dimensionado a la realidad acústica existente y prevista por la existencia de infraestructuras de transporte de tráfico rodado mediante un sistema de información del ruido ambiental.

• Protección de los espacios naturales y zonas tranquilas.

Summary of provisions envisaged for evaluating the implementation and results of the noise action plan:

Existe un programa de seguimiento y control que tiene como objetivo definir los instrumentos que permitan evaluar la evolución del Plan de Acción, así como la efectividad de las medidas contenidas en el mismo.

Para llevar un seguimiento efectivo, se propone el uso de dos tipos de indicadores:

- Indicadores de ejecución: Seguimiento del Grado de Realización de la Acción.

- Indicadores de Impacto: Consecuencias de la ejecución. Resultados medidos en función de los objetivos para los que se ha diseñado el Plan de Acción

Se propone realizar al menos una evaluación anual de los indicadores con el objeto de:

- Dar un impulso a las acciones previstas en el año y no ejecutadas total o parcialmente.

- Identificar nuevas acciones para el Plan de Acción para su ejecución en el próximo año. Adecuación a la realidad cambiante.

Como Indicador de ejecución se propone rellenar una ficha para cada medida correctora propuesta para el camino de transmisión como son la Actuación 1 (Zona A) y la Actuación 2 (Zona B) que contenga toda la información relevante del estado de la medida correctora.

El Indicador de Impacto a implantar consiste en la elaboración de una campaña de medidas de niveles sonoros anual según el procedimiento de medida descrito en el RD 1367/2007 para comprobar la eficacia de las soluciones proyectadas, y validar posibles desviaciones de lo indicado en el Plan de Acción.

Web links to the full noise action plan:

http://sicaweb.cedex.es/

An overview presentation of the reporting mechanism and a handbook on data specifications can be found at: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library