- Beschrijving van de aanvullende beoordelingsmethoden

- Behorend bij formulier 20 van de vragenlijst

In de Ministeriele Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) zijn standaardrekenmethoden (SRM) vastgelegd voor de berekening van de luchtkwaliteit bij wegen of bij inrichtingen (bedrijven):

- De luchtkwaliteit nabij wegen wordt berekend met SRM 1 of SRM 2, afhankelijk van het wegprofiel (kenmerken van de bebouwing langs de weg).

- Het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij inrichtingen vindt plaats volgens de rekenmethode van het Nieuw Nationaal Model (NNM).

De Rbl2007 bevat daarnaast instructies over de manier waarop gerekend moet worden, zoals bijvoorbeeld:

- Het gebruik van door VROM verstrekte generieke gegevens (bijv. achtergrondconcentraties, emissiefactoren, dubbeltellingcorrectiegegevens en meteorologische gegevens).

- De plaatsen waar de concentraties bepaald moeten worden.

- Regels voor cumulatie van meerdere bronnen.

Van de standaardrekenmethoden zijn verschillende modelimplementaties beschikbaar. Tot 2008 konden de overheden kiezen welk model ze gebruikten ten behoeve van de jaarlijkse rapportage. Meestel werden daar CAR (stedelijke wegen) of het VLW /Pluimsnelweg (buitenstedelijke wegen) voor gebruikt. Sinds 2008 zijn SRM1 en SRM2 echter geïntegreerd in een centrale rekentool. Eerst was dat de Rapportagetool, sinds dit jaar is dat de Monitoringstool.

De standaardrekenmethoden zijn in de loop der tijd echter weinig veranderd. Onderstaande omschrijving van de standaardrekenmethoden wijkt daarom niet veel af van de eerdere nationale rapportages over luchtkwaliteit.

  - Standaardrekenmethode 1

Standaardrekenmethode 1 wordt gebruikt voor de berekening van de luchtkwaliteit bij wegen waarbij de gevel van bebouwing relatief dichtbij gelegen is. Dit type wegen komt voornamelijk in een stedelijke omgeving voor.

Met SRM1 worden de concentraties op de volgende manier berekend.

- De eerste stap is de berekening van de emissiefactoren van personenauto’s en vrachtauto’s. Voor iedere snelheidstypering zijn er in het model emissiefactoren opgenomen.

- De volgende stap is dat met de emissiefactoren per stof de emissie wordt berekend. Voor deze berekening is ook het aantal personenauto’s en vrachtauto’s per etmaal nodig die volgen uit de ingevoerde verkeersintensiteit en fractie vrachtverkeer.

- De derde stap is het berekenen van de concentratiebijdragen van het verkeer. Deze concentratiebijdragen volgen uit de berekende emissies en een drietal factoren die het verspreidingsgedrag beschrijven.

  - Een eerste factor is de verdunningsfactor die de invloed van bebouwing beschrijft.

  - Een tweede factor is de bomenfactor die de invloed beschrijft van bomen die de verspreiding van de emissies belemmeren.

  - Een derde en laatste factor is de regiofactor voor de invloed van de meteorologische omstandigheden, met name de windsnelheid.

- De vierde stap is het bepalen van de jaargemiddelde concentraties uit de concentratiebijdragen van het verkeer en de achtergrondconcentraties. De achtergrondconcentraties worden berekend door ruimtelijke interpolatie van de regionale en stedelijke achtergrondstations van het landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML). Met uitzondering van NO2 is de jaargemiddelde concentratie de som van de jaargemiddelde achtergrondconcentratie en de concentratiebijdrage van het verkeer. Voor NO2 is de berekening van de jaargemiddelde concentratie complexer. Voor meer informatie, zie Teeuwisse en Jonkers (2007).

  - Standaardrekenmethode 2

Standaardrekenmethode 2 wordt gebruikt voor de berekening van de luchtkwaliteit bij wegen waarbij de bebouwing relatief veraf gelegen is (open veld situaties). In het algemeen komt dit type voornamelijk voor in buitenstedelijk gebied, alhoewel SRM2 ook toegepast wordt bij stedelijke wegen met een breed straatprofiel.

In de rapportagetool is voor SRM2 het VLW-model geïntegreerd.

Het VLW is begin jaren negentig in opdracht van het ministerie van Rijkswaterstaat ontwikkeld. In het VLW wordt de verspreiding van verkeersemissies berekend. De afgelopen jaren is het model een aantal keren aangepast en verbeterd. De meest recente aanpassingen zijn in 2008 doorgevoerd. Ook het VLW betrekt de achtergrondconcentraties van het GCN. Voor meer informatie over het VLW zie ECN (2007). In de rapportagetool zijn de rekenresultaten van het rijkshoofdwegennet zoals doorgerekend met VLW opgenomen. Waar nodig worden de verkeersbijdragen gecumuleerd met de rekenresultaten van SRM1.

  - Standaardrekenmethode 3 voor inrichtingen: Het Nieuw Nationaal Model (NNM) en ISL3a

De luchtkwaliteit rondom inrichtingen wordt berekend met het Nieuwe Nationale Model (NNM).

Een afgeleid model is ISL3a dat gebruikt wordt voor relatief eenvoudige bronnen.

SRM3 is niet als zodanig geïntegreerd in de rapportagetool. SRM3 resultaten zijn als volgt gebruikt voor de nationale rapportage luchtkwaliteit:

- Voor Schiphol zijn berekeningen uitgevoerd met NNM. Deze rekenresultaten zijn in de rapportagetool gebruikt om rondom Schiphol de achtergrondconcentraties (inclusief de bijdrage van de luchtvaart) op een lager schaalniveau te bepalen. Deze aangepaste achtergrondconcentraties zijn gebruikt bij de SRM1 en SRM2 berekeningen.

- Voor 330 intensieve veehouderijen (prioritaire bedrijven) zijn berekeningen uitgevoerd met ISL3a. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de rapportagetool waarbij ook de cumulatie met verkeer is meegenomen.

- Voor een aantal industriële bronnen zijn in voorgaande jaren reeds berekeningen met NNM uitgevoerd. Deze oude rekenresultaten zijn gebruikt voor de beoordeling van bepaalde stoffen. Redenen om geen nieuwe berekeningen voor dit type bronnen uit te voeren zijn:

  - De afgelopen jaren laten deze bronnen geen overschrijdingen zien en slechts in beperkte mate verhoogde concentraties.

  - Er zijn aanwijzingen dat nieuwe berekeningen tot andere inzichten leiden.

Onderstaande omschrijving van het NNM volstaat ook voor de omschrijving van ISL3a.

Het NNM is een Gaussisch pluimmodel voor het berekenen van bijdragen van puntbronnen aan de concentraties op leefniveau. Het NNM wordt gebruikt door alle betrokken overheden, waaronder provincies en gemeenten. Het model wordt voor alle vier de componenten zwevende deeltjes, stikstofdioxide, zwaveldioxide en lood gebruikt.

Het NNM berekent alleen de bijdrage van een puntbron aan de lokale concentratie, zonder de achtergrondconcentratie van een component bij de lokale bijdrage op te tellen. De achtergrondconcentratie wordt berekend door ruimtelijke interpolatie tussen meetpunten uit het landelijk meetnet luchtkwaliteit. De berekening van de bijdrage van de puntbron is gebaseerd op het Gaussisch pluimmodel. Bij emissie uit een puntbron vormt zich een verbredende pluim. Deze pluim zal over de periode van een uur niet altijd dezelfde positie houden, maar meanderen. De meanderende pluim wordt gemodelleerd door een uurgemiddelde pluimas te veronderstellen, waarbij de concentraties aan de rand van de pluim lager zijn dan die op de plaats van de pluimas. Het concentratieverloop binnen de pluim heeft zowel verticaal als horizontaal de vorm van een statistische kansverdeling, ook wel de Gaussverdeling genoemd. Voor meer details zie het verslag van de PRNM (1998). Door deze Gaussverdeling aan te nemen kan de bronbijdrage berekend worden.

  - Ruimtelijke Interpolatie LML: GCN

Om het verloop van concentraties binnen zones te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het Generieke Concentratie model voor Nederland (GCN). Het GCN is een hybride van ruimtelijke interpolatie van meetgegevens en modelmatig gegenereerde concentratievelden. Het GCN berekent concentraties door uit te gaan van gestandaardiseerde emissies. De emissies uit diverse bronnen zijn berekend per oppervlakte eenheid. Deze emissies variëren alleen per type gebied en zijn voor landelijk gebied lager dan voor stedelijk gebied. Alleen grote bronnen worden in de berekening meegenomen bovenop de generieke bronbepaling. Het model heeft een resolutie van 5x5 km2 voor landelijk gebied en 1x1 km2 voor stedelijk gebied en is daarmee fijnmaziger dan de meetpunten van het LML. Voor de locaties van de meetpunten van het LML worden de verschillen van metingen en modelresultaten bepaald. Deze verschillen worden geïnterpoleerd tot een landelijk dekkende verschilkaart die bij de modelkaart opgeteld wordt. Op deze manier reproduceert de hybridekaart de concentraties op de meetnetlocaties, maar neemt het ruimtelijke patroon tussen deze locaties uit de modelkaart over. Deze methode geeft doorgaans de meest realistische beschrijving van de luchtkwaliteit, omdat de sterke aspecten van meten en modelleren beide gebruikt worden. Met deze hybride methode van het GCN zijn de concentraties voor zwevende deeltjes, stikstofdioxide, stikstofoxiden en zwaveldioxide berekend. Voor meer informatie, zie Hammingh et al. (2002).

Omdat met het GCN de concentraties voor het hele Nederlandse oppervlak worden berekend, kan dit model gebruikt worden om de luchtkwaliteit in heel Nederland vast te stellen.

Daarnaast kan het GCN gebruikt worden om achtergrondconcentraties te berekenen voor de directe omgeving van lokale bronnen. In het GCN wordt de bijdrage van zo’n bron namelijk over het hele oppervlak van 5x5 km2 uitgespreid, waardoor de bron zelf niet meer herkenbaar is en de concentraties in de directe omgeving van zo’n bron niet goed beschreven worden. Ter vergelijking: ook de landelijke en stedelijke locaties voor metingen meten de landelijke en stedelijke achtergrondconcentratie en staan niet in de onmiddellijke nabijheid van een bron. Alleen met de straatmeetstations wordt de concentratie die in de directe omgeving van een bron heerst, de weg, bepaald. Hetzelfde gebeurt ook bij het gebruik van modellen, het GCN is daarbij op te vatten als de regionale of stadsachtergrondmeting en het lijn- of puntbronmodel als beschrijver van de situatie in de onmiddellijke omgeving van de bron.

Opmerkingen

Sinds 2007 is een aantal veranderingen doorgevoerd, waardoor de GCN-kaarten van 2006 een ander beeld laten zien dan die van 2007 en 2008. Aan de ene kant betreft het de actualisatie van inzichten over bijvoorbeeld de ruimtelijke verdelingen van emissies, bronkarakteristieken en emissieramingen.

Aan de andere kant is er een belangrijke verandering in de rekenresolutie doorgevoerd. Voor enkele belangrijke doelgroepen waarvan de locaties goed bekend zijn, zijn de emissies gebruikt en doorgerekend op 1x1 km -in plaats van 5x5 km-resolutie.

Dit heeft als voordeel dat de methode eenvoudiger en transparanter is en vooral dicht in de buurt van sterke lokale bronnen accuratere concentraties geeft. Op de kaarten van 2006 vertoonden de NO2- en PM10-concentraties een gelijkmatiger beeld dan in 2007 en 2008. Toepassing van een hogere rekenresolutie geeft een gedifferentieerder kaartbeeld waarin de effecten op de luchtkwaliteit van grote bronnen beter zichtbaar zijn. In de grootschalige NO2-concentraties, dus exclusief lokale bijdragen, zijn de rijkswegen, op een ruimtelijk schaal van 1x1 km, nu duidelijk herkenbaar als verhogingen van 5-10 μg m3 ten opzichte van de achtergrond van 2006. In de grootschalige PM10-concentraties zijn op een resolutie van 1x1 km de havens met op- en overslag van droge bulkgoederen duidelijk herkenbaar.

Daarnaast zijn in 2008 een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo zijn onder andere de ruimtelijk emissies van landbouwstallen, luchtvaart (Schiphol) en de op- en overslag van droge bulkgoederen in Rijnmond, het Westelijk Havengebied van Amsterdam en de IJmond gedetailleerder in kaart gebracht (PBL, 2009).

In 2009 zijn wederom een aantal veranderingen doorgevoerd. De NOx-emissiefactoren van vrachtauto’s zijn aanzienlijk hoger dan in 2009 ingeschat. In de verdeling van het totale aantal gereden kilometers van het vrachtverkeer over de drie wegtypen (stads-, buitenweg en snelweg) is het aandeel snelweg vergroot. Daarnaast zijn de emissiekarakteristieken (hoogte waarop de emissie plaatsvindt en warmte-inhoud) van allerlei bronnen geactualiseerd. Het effect van de geactualiseerde emissiekarakteristieken is duidelijk zichtbaar bij de binnenvaart en de industrie, voornamelijk voor concentraties van NO2. Bij de binnenvaart resulteert het gebruik van een lagere warmte-inhoud van de emissies in een toename van de NO2-concentratie van 0,3 μg m-3 gemiddeld over Nederland  (PBL, 2010).

InfoMil, Handleiding webbased CAR - Versie 8.0, d.d. 10-04-2009.

Projectgroep Revisie Nationaal Model (PRNM), "Nieuw Nationaal Model. Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging uit bronnen over korte afstanden. Verslag van het onderzoek van de projectgroep Revisie Nationaal Model", ISBN 90-76323-00-3. Uitgave: Infomil, 1998.