| TYTUŁ PROGRAMU: | Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 17 z terenu województwa mazowieckiego. |
| --- | --- |
| TYTUŁ STRESZCZENIA PROGRAMU: | Streszczenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 17 z terenu województwa mazowieckiego. |
| DATA WYDANIA STRESZCZENIA: | 08.09.2009 r. |
| OBIEKT PODLEGAJĄCY RAPORTOWANIU: | Droga krajowa nr 17 – kod identyfikacyjny: |
| ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE PROGRAMU: | Sejmik Województwa Mazowieckiego |
| DATA PRZYJĘCIA PROGRAMU: KOSZT PROGRAMU: LICZBA OSÓB OBIETA DZIAŁANIAMI: OCZEKIWANA DATA ZAKONCZENIA DZIAŁAŃ: | 07.09.2009 r. 1 076 582 (zł ) 1 EUR = 3,8771* (zł) 277 677,12 (EUR) 1 436 osób do 2013 r. 6 672 osób do 2025 r. 31.12.2025 r. |

© Sejmik Województwa Mazowieckiego

Warszawa, 2009

SPIS TREŚCI

- Podstawa prawna. ……………………………………………………………………..…….3

- Charakterystyka obszaru objętego Programem…………………………………………..3

- Aktualny i przewidywany stan  klimatu akustycznego  …………….………………….…3

- Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. …………………………………..4

- Cele, kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości środowiska, terminy i koszty realizacji poszczególnych zadań oraz źródła finansowania………………………………………………………………………………….4

- Organy odpowiedzialne za realizacje działań……………………………………………..8

- Kontrola, monitorowanie i dokumentowanie realizacji Programu oraz jego efektów……………………………………………………………………………………….9

- Informacja o dostępie do kompletnej wersji Programu…………………………………..9

- PODSTAWA PRAWNA

Przepisy unijne

- Dyrektywa 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku.

Przepisy krajowe

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - art. 119.

- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) - art. 39.

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. 2002, Nr 179 poz. 1498).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźnika LDWN (Dz. U. Nr 106, poz. 729).

- CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM

Programem objęty został pas terenu o szerokości 2 x 1000 m oraz teren pasa drogowego o średniej szerokości ok. 30 m, położony po obu stronach wyszczególnionych w tabeli nr 1 odcinków drogi krajowej nr 17.

Tabela nr 1. Zestawienie objętych analizą odcinków drogi krajowej nr 17 wraz z powierzchnią otaczającego je obszaru.

| Numer odcinka | Kilometraż |  | Nazwa odcinka | Powierzchnia obszaru analizy km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od km | do km |  |  |
|  | 37+710 | 44+950 | Lipówka - Garwolin | 14,557 |
|  | 44+950 | 47+180 | Garwolin | 4,432 |

- AKTUALNY I PRZEWIDYWANY STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO

W strefie objętej Programem przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN i LN - zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), na terenach przeznaczonych pod:

- zabudowę mieszkaniową,

- szpitale i domy opieki społecznej,

- budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- tereny mieszkaniowo - usługowe

w przedziale od 5 dB > 25 dB.

Wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wzdłuż wybranych odcinków drogi krajowej nr 17 przedstawione zostały na - Mapach przekroczeń dopuszczalnych poziomu dźwięku LDWN w wykonanym w 2007 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie opracowaniu pn. Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę.

- RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Podczas konsultacji społecznych nie wniesiono uwag do dokumentacji.

Ponadto do prac nad opracowywaniem dokumentacji powołany został Komitet Monitorujący prace nad przygotowaniem Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa mazowieckiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN, na lata 2008- 2013.

5. CELE, KIERUNKI I ZAKRES DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA, TERMINY I KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ORAZ  ŹRÓDŁA FINASOWANIA

5.1 Cel Programu.

| Cel | Opis celu | Horyzont czasowy |
| --- | --- | --- |
| Krótkookresowy | Realizacja przedsięwzięć na terenach zabudowy mieszkaniowej, na których występują: - przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu większe niż 15 dB ( L DWN ), - obiekty specjalne ( szkoły przedszkola, domy opieki społecznej, szpitale itp.), - budynki, gdzie wartość wskaźnika M>50, - grupy pięciu budynków, gdzie wartość wskaźnika 50 >M >20. | 2009 - 2013 |
| Długookresowy | Realizacja przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do redukcji ponadnormatywnych przekroczeń hałasu z uwzględnieniem granicy wynikającej z niepewności do 5 dB lub, jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie wpływu ponadnormatywnego hałasu wzdłuż analizowanej drogi | 2013 - 2025 |

5.2. Zakres, terminy i koszty realizacji poszczególnych działań.

### Działania krótkookresowe 2009-2013

Działania dla budynków podlegających specjalnej ochronie (szkoły, szpitale, przedszkola, domy opieki itp.).

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Gmina | Miejscowość | Kilometraż | Rodzaj | Typ użytkowania | Przekroczenie wskaźnika LDWN | Proponowane działania wraz z okresem realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [km] |  |  | dB | - | zł. |
| 1. | Lipówka - Garwolin | 2 | Garwolin | Garwolin | 44+030 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 20 | Wymiana stolarki okiennej | 40 000 |
| 1. | Lipówka - Garwolin | 1 | Garwolin | Michałówka | 41+390 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 5 |  |  |
| 2. | Garwolin | 3 | Garwolin | Garwolin | 46+000 | przedszkole | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 20 | 2007 Wybudowano obwodnice 2009-2010 Wykonanie analizy porealizacyjnej | - |
| 2. | Garwolin | 3 | Garwolin | Garwolin | 46+360 | szpital | obiekt szpitalny | 20 |  |  |
| 2. | Garwolin | 4 | Garwolin | Garwolin | 46+750 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 20 |  |  |
| 2. | Garwolin | 3 | Garwolin | Garwolin | 46+350 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 5 |  |  |

Działania dla obszarów zabudowy mieszkaniowej.

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer obszaru działań | Numer arkusza | Strona drogi | Suma liczby ludności na obszarze działań | Miejscowość | Gmina | Proponowane działania wraz z okresem realizacji | Szacowana skuteczność przeprowadzonych działań | Efektywność | Koszty realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | zł. |
| 1. | Lipówka – Garwolin | 1 | 2 | p | 43 | Garwolin | Garwolin | 2007 Wybudowano obwodnice 2009-2010 (wykonanie analizy porealizacyjnej) | Od 2dB do 7dB* | 78 | - |
| 2. | Garwolin | 2 | 2, 3 | l | 441 | Garwolin | Garwolin |  | Od 2dB do 7dB* | 77 |  |
| 2. | Garwolin | 3 | 3 | l | 201 | Garwolin | Garwolin |  | Od 2dB do 7dB* | 78 |  |
| 2. | Garwolin | 4 | 3 | p | 411 | Garwolin | Garwolin |  | Od 2dB do 7dB* | 82 |  |
| 1. | Lipówka – Garwolin | 6 | 2 | p | 132 | Garwolin | Garwolin |  | Od 2dB do 7dB* | 79 |  |
| 1. | Lipówka – Garwolin | 5 | 1 | l | 134 | Miętne | Garwolin | 2010- 2013 Przebudowa drogi klasy S do km 40+700 | Od 2dB do 7dB | 79 | 1 036 582 |

*podano szacunkową skuteczność zrealizowanej obwodnicy.

Zakres działań dla pojedynczych budynków mieszkalnych.

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Rodzaj zabudowy | Szacunkowa liczba mieszkańców | Kilometraż | Gmina | Miejscowość | Proponowane działania wraz z okresem realizacji | Koszty [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Garwolin | 4 | Wielorodzinny | 64 | 46+670 | Garwolin | Garwolin | 2007 Wybudowano obwodnice 2009-2010 (wykonanie analizy porealizacyjnej) | - |
| 2. | Garwolin | 2 | Wielorodzinny | 10 | 44+810 | Garwolin | Garwolin |  |  |

### Kierunki działań długookresowych do 2025 roku.

- Kontynuacja wprowadzania zmian w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego w następujących gminach.

| Lp | Gmina | Kilometraż drogi |  | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
|  | Pilawa | 37+720 | 39+280 | prawa, lewa |
|  | Garwolin | 41+050 | 42+500 | prawa, lewa |

- Realizacja działań zgodnie z wytycznymi przeglądów ekologicznych i analiz porealizacyjnych.

- Kontynuacja realizacji inwestycji drogowych.

- Ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania.

5.3 Źródła finansowania.

Realizacja działań określonych w Programie ochrony przed hałasem zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu środków finansowych:

- budżetu państwa,

- własnych środków samorządu terytorialnego,

- funduszy unijnych,

- programów pomocowych tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- funduszy ekologicznych (Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dzielące się zgodnie z podziałem administracyjnym na poziomy: narodowy, wojewódzki, powiatowy i gminny),

- kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach,

- komercyjnych kredytów bankowych,

- środków własnych zarządzających budynkami.

6. ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE DZIAŁAŃ

Za realizację działań określonych w dokumencie odpowiedzialni są:

- Zarządzający drogą, w zakresie  działań:

  - realizacji obwodnic/obejść zaplanowanych w harmonogramie GDDKiA ,

  - przebudowy określonych odcinków drogi krajowej i dostosowanie jej do parametrów drogi klasy S Wykonania przeglądu ekologicznego,

  - ograniczenia prędkości potoku ruchu,

  - poprawy nawierzchni drogi,

  - budowy ekranów akustycznych,

  - wykonania dokumentacji (przegląd ekologiczny) w celu utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

- Samorządy terytorialne ( miasta i gminy) w zakresie:

  - analizy i propozycji zmian w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego

  - wymiany stolarki okiennej w budynkach podlegających specjalnej ochronie tj. budynków szkół szpitali domów opieki społecznej, przedszkoli będących ich własnością,

- Marszałek Województwa Mazowieckiego (w przypadku zmiany kompetencji inny właściwy organ) w zakresie nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego,

- Sejmik Województwa Mazowieckiego (w przypadku zmiany kompetencji inny właściwy organ) ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania,

- Komendant Główny Policji  w zakresie kontroli prędkości potoku ruchu,

- Właściciele budynków w zakresie wymiany stolarki okiennej.

7.  KONTROLA, MONITOROWANIE I DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PROGRAMU I JEGO EFEKTÓW

Podstawowymi dokumentami dotyczącymi kontroli i oceny realizacji Programu są:

- roczne informacje przygotowywane przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań Programu (Zaradzającego drogą, samorządy terytorialne, Komendanta Głównego Policji, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego, właścicieli prywatnych budynków szkół itp.),

- sporządzane przejściowe (po upływie 3 pierwszych lat obowiązywania Programu) i końcowe sprawozdania przez Podmiot odpowiedzialny za koordynację Programu,

- kolejny Program ochrony środowiska przed hałasem (na lata 2013- 2018), który stanowić będzie ostateczną weryfikację i podsumowanie efektów niniejszego opracowania,

- monitoring hałasu wykonywany w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu oraz w postaci wyrywkowych badań szczegółowych.

8. INFORMACJA O DOSTĘPIE DO KOMPLETNEJ WERSJI PROGRAMU

Pełna treść Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 17 z terenu województwa mazowieckiego dostępna jest na stronie internetowej: www.mazovia.pl w zakładce Programy.