# Anexa 6.1.1.D

# Stare ecologica – elemente biologice: fitoplancton

# Lacuri naturale

In vederea evaluarii starii ecologice a lacurilor naturale se propune utilizarea indicelui biomasa fitoplanctonica. Alegerea acestuia este legata de datele existente si de posibilitatea conformarii rezultatelor. Se mentioneaza inca o data dificultatile care au aparut in stabilirea indicelui propus si a valorilor specifice starilor ecologice si categoriilor ecologice:

- exista tipuri de corpuri de apa (lacuri) pentru care nu sunt suficiente date care sa permita stabilirea unor limite;

- pentru unele tipuri de corpuri de apa (lacuri), limitele au fost stabilite prin agregarea tipurilor sau prin substitutie de la tipurile vecine;

- metodologia propusa nu a fost validata;

- gradul mare de incertitudine al valorilor propuse pentru biomasa;

- posibile incadrari eronate ale corpurilor de apa;

- procesul de intercalibrare (care nu a fost incheiat nici pentru EC GIG) intre elementele biologice considerate pentru fiecare tip face parte din procesul de elaborare a metodologiei si inca nu s-a ajuns la aceasta etapa.

S-a optat pentru determinarea pe baze statistice a intervalelor pentru starile ecologice. Statistica univariata a stat la baza procesului de stabilire a limitelor indicelui biomasa fitoplanctonica pentru cele 5 stari ecologice.

S-au luat in considerare valorile din zona mijloc lac, zona fotica si din sezonul de crestere (mai-septembrie). Pentru starea foarte buna s-a considerat mediana sau percentilele de 50 ale datelor prelucrate, pentru starea buna percentilele de 75, pentru starea moderata percentilele de 90, iar pentru starea proasta se considera tot ce este sub limita pentru starea slaba (fig.1). Pe baza experientei specialistilor, valorile rezultate prin prelucrarea statistica au fost ajustate. Pentru fiecare tip de lac natural au fost propuse si valori ghid pentru starea de referinta. Aceste valori sunt necesare pentru calcularea RCE.

Pentru o serie de tipuri de sisteme a fost realizata o grupare a acestora pentru zona de munte, zona colinara si zona de campie. Pe baza acestei grupari valorile limitelor atribuite tipurilor componente sunt asemanatoare. Acest lucru a fost realizat in special pentru sistemele in care numarul de date a fost insuficient pentru o interpretare statistica.

Fig.1

Pentru tipurile ROLN07, 08, 09 şi 15 nu au fost date si nu se prezinta valori specifice  starilor ecologice.

Se prezinta limitele propuse pentru indicele biomasa fitoplanctonica (tabel 1).

### Tabel 1. Valori propuse pentru indicele de biomasa lacuri naturale

| Tip | Valoare ghid stare referinta (max.) | Stare ecologica f. buna (max.) | Stare ecologica buna (max.) | Stare ecologica moderata (max.) | Stare ecologica slaba (max.) | Stare ecologica proasta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ROLN01 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | > 15 |
| ROLN02 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | > 15 |
| ROLN03 | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | > 20 |
| ROLN04 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | > 20 |
| ROLN05 | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 | > 25 |
| ROLN06 | 3 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | > 15 |
| ROLN10 | 8 | 10 | 17 | 22 | 35 | > 35 |
| ROLN11 | 3 | 7 | 12 | 18 | 20 | > 20 |
| ROLN12 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | > 20 |
| ROLN13 | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 | > 25 |
| ROLN14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | > 12 |
| ROLN16 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | > 12 |
| ROLN17 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 5 | > 5 |
| ROLN18 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | > 5 |

Evaluarea starii ecologice a corpurilor de apa (a lacului) se face pe baza mediei anuale a indicelui biomasa fitoplanctonica pentru datele din zona mijloc lac, zona fotica si din sezonul de crestere, inclusiv pentru cele pentru care exista mai multe statii.

Se calculeaza Rapoartele de Calitate Ecologica (RCE) pe baza valorii biomasei calculate si a valorii ghid pentru starea de referinta corespunzatoare. Pentru facilitarea evaluarii se prezinta RCE pentru toate starile si toate tipurile (tabel 2).

## Tabel 2. Rapoarte de Calitate Ecologica (RCE) pentru indicele de biomasa lacuri naturale

| Tip | Stare ecologica foarte buna (min.) | Stare ecologica buna (min.) | Stare ecologica moderata (min.) | Stare ecologica slaba(min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ROLN01 | 0.6 | 0.43 | 0.25 | 0.2 |
| ROLN02 | 0.6 | 0.38 | 0.25 | 0.2 |
| ROLN03 | 0.88 | 0.58 | 0.47 | 0.35 |
| ROLN04 | 0.88 | 0.7 | 0.47 | 0.35 |
| ROLN05 | 0.88 | 0.58 | 0.35 | 0.28 |
| ROLN06 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| ROLN10 | 0.8 | 0.47 | 0.36 | 0.23 |
| ROLN11 | 0.43 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| ROLN12 | 0.63 | 0.5 | 0.33 | 0.25 |
| ROLN13 | 0.88 | 0.58 | 0.35 | 0.28 |
| ROLN14 | 0.67 | 0.4 | 0.25 | 0.17 |
| ROLN16 | 0.75 | 0.5 | 0.38 | 0.25 |
| ROLN17 | 0.5 | 0.33 | 0.14 | 0.1 |
| ROLN18 | 0.5 | 0.25 | 0.17 | 0.1 |

Este realizata si o aplicatie Excel pentru evaluarea starii ecologice a unui lac natural pe baza biomasei fitoplanctonice si a fosforului total.