# Anexa 6.1.1A

# Stare ecologica – elemente biologice: fitoplancton

# Rauri

## Indicatori / indici propusi initial

Pentru evaluarea starii corpurilor de apa pe baza fitoplanctonului s-a propus initial (a se vedea rapoartele anterioare) utilizarea indicatorilor / indicilor prezentati in Tabelul 1. Ulterior avand in vedere categoriile de date disponibile s-a selectat un pachet de 5 (cinci) indici pentru sistemele lotice la care se adauga listele de specii corespunzatoare. Acestia vor fi prezentati in acest material.

Tabel 1. Indicatori propusi

| Nr. crt. | Stare trofica | Raspuns la stress |
| --- | --- | --- |
| 1 | Concentratia de clorofila a | creste la eutrofizare |
| 2 | TSI chl | scazuta in cond. de turbiditate nealgala sau toxicitate |
| 3 | Nr. de taxoni | redus (descreste) |
| 4 | Indici de diversitate: Simpson Shannon-Wienner, | redus (descreste) |
| 5 | % taxoni dominanti | crescut |
| 6 | % diatomee centrice | redus (descreste) |
| 7 | Taxoni indicatori | raspund la diferiti stressori; relatii simple statistice |
| 9 | % cianobacterii / %alge verzi | crescute in stare de eutrofizare |
| 10 | %diatomee / % crisoficee | scazut in conditii de eutrofizare |
| 11 | %Anabaena, % Aphanizomenon, Microcystis, %diatomee centrice | % crescut de alge albastre verzi si coloniale verzi in stare de eutrofizare |
| 12 | Nr de infloriri | creste |
| 13 | Indice de saprobitate fitoplancton | creste la poluare |
| 14 | Biomasa | creste |

Metoda de lucru in determinarea intervalelor de clase de calitate SAU STARI ECOLOGICE pe baza fitoplanctonului

S-a optat pentru determinarea pe baze statistice a intervalelor de clase de calitate. Datorita tipurilor de date disponibile s-a utilizat metoda conditiilor de referinta pentru determinarea scorurilor, respectiv a limitelor dintre starile ecologice.

Trebuie remarcat insa ca aceasta metoda are o serie de limitari care sunt generate in special de gradul mare de incertitudine al limitelor valorilor fiecarui parametru (sau/si

indice) utilizat. Aceasta conduce la posibile incadrari eronate ale valorilor indicilor (parametrilor) determinati pentru statii/bazine/corpuri de apa specifice. Aceasta afirmatie are consecinte importante in gradul de confidenta a rezultatelor si incadrarilor in clase de calitate.

Pe baza statisticii univariate au fost stabilite limitele pentru clasele de calitate sau starile ecologice pentru fitoplancton in cazul indicilor propusi, pentru fiecare tipologie in parte. Au fost stabilite limite pentru 20 de tipuri de rauri. Pentru cursurile de apa nepermanente nu s-au propus valori. La stabilirea valorilor pentru starile ecologice s-a tinut cont de datele avute la dispozitie (Tabelul 2). In unele cazuri, unde nu au existat suficiente date, s-a recurs la propunerea unor valori prin agregarea tipurilor, prin realizarea unei medii intre tipurile adiacente sau prin substitutie.

###### Tabel 2. Datele utilizate pentru cursuri de apa

| Tip | Datele utilizate |
| --- | --- |
| #### RO01 | n=212 |
| RO02 | n=12 |
| RO03 | n=31 |
| RO04 | n=59 |
| RO05 | n=85 |
| RO06 | n=31 |
| RO07 | n=20 |
| RO08 | n=11 |
| RO09 | n=0; determinata ca medie intre RO08 si RO10 |
| RO10 | n= 17 |
| RO11 | n=0 |
| RO12 | n=0; substitutie |
| RO13 | n=0; substitutie |
| RO14 | n=0; substitutie |
| RO15 | n=0; substitutie |
| RO16 | n=14 |

Pentru fiecare tip de curs de apa au fost propuse si valori ghid pentru starea de referinta. Aceste valori sunt necesare pentru calcularea RCE.

Limitele intervalelor propuse in aceasta etapa trebuie interpretate cu mare precautie pentru ca:

- au fost stabilite avand la baza date furnizate de ANAR care au fost cu preponderenta din sectiunile de referinta;

- in unele situatii a fost utilizat un numarul foarte mic de date disponibile;

- datele utilizate in analiza au reprezentat o perioada relativ mica de timp;

- rezultatele au fost testate pe un numar redus de date din alte sectiuni.

Ca urmare a limitarilor impuse de calitatea datelor de intrare, precum si a predispozitiei pentru erori, s-au selectat urmatorii indici pentru a fi utilizati intr-o prima etapa in evaluarea starii de calitate a sistemelor acvatice lotice (rauri):

- Indice de saprobitate

- Concentratia de clorofila

- Indicele de diversitate Simpson

- Numar taxoni

- Abundenta numerica (Bacillariophyceae)

- Lista speciilor

Trebuie facuta precizarea ca in sistemele lotice, in special in cele de ordin mic,  comunitatea fitoplanctonica nu este reprezentativa pentru evaluarea starii ecologice si este utilizata pentru a furniza informatii suplimentare/ ajutatoare evaluarii realizate pe baza celorlalte elemente biologice. Selectarea acestei comunitati a fost cerinta expresa a beneficiarului acestui studiu. Mentiuni cu privire la calitatea datelor au fost realizate in rapoartele precedente pe care va recomandam sa le considerati ca parti componente ale acestui demers.

Pentru o serie de tipuri de sisteme a fost realizata o grupare a acestora pentru zona de munte, zona colinara si zona de campie. Pe baza acestei grupari valorile limitelor atribuite tipurilor componente sunt asemanatoare. Acest lucru a fost realizat in special pentru sistemele in care numarul de date a fost insuficient pentru o interpretare statistica.

Se mentioneaza ca, au fost de asemenea utilizate si o serie de date ce fac parte din baza de date a Departamentului de Ecologie Sistemica si Sustenabilitate.

Se prezinta in continuare cateva detalii despre indicii propusi pentru fitoplancton.

I. Indicele saprob

Sistemul saprobiilor elaborat de Kolkwitz si Marson (1908, 1909) si revizuit de Liebmann cuprinde un mare numar de specii ce caracterizeaza diferite grade de incarcare a apei cu materii organice biodegradabile.

In prezent, in Romania, metoda biologica utilizata pentru  analiza fitoplanctonului raurilor este metoda Pantle - Buck (1955), in care autorii fac o clasificare a gradului de impurificare a apelor cu materii organice biodegradabile dupa sistemul saprobiilor.

In functie de gradul de saprobitate, indicatorilor biologici li se atribuie cate o valoare numerica (s):

- cei din zona oligosaproba au        	s = 1

- cei din zona β - mezosaproba au  	s = 2

- cei din zona α - mezosaproba au  	s = 3

- cei din zona polisaproba au           	s = 4

S-a calculat indicele de saprobitate (S) folosind metoda Pantle Buck modificata:

S=si×hih

unde:

s = valoare numerica caracteristica apartenentei la zona saproba

h = abundenta numerica absoluta a indivizilor unui anumit taxon

i = taxon

Pentru evaluarea starii ecologice a cursurilor de apa se propun valori diferenţiate ale indicelui saprob in functie de categoria tipologica. In functie de valorile indicelui saprob (S) si de valorile din tabelul 1, anexa 1, se face clasificarea in cele 5 stari ecologice.

Pentru evaluarea starii ecologice a corpurilor de apa si pentru conformare se foloseste, in acest moment, indicele saprob calculat de ANAR.

II. Indicele de clorofila

Valorile determinate ale concentratiei de clorofila sunt comparate cu valorile din tabelul 2, anexa 1.

III. Indicele de diversitate Simpson

# Pentru calculul diversitatii fitoplanctonice se propune utilizarea indicelui de diversitate Simpson calculat dupa formula descrisa mai jos:

unde,

pi =  proportia speciei „i” in comunitate

s=  nr. total de specii

Un exemplu pentru calcularea indicelui de diversitate este prezentat mai jos:

|  | specia (sp)x1 | specia x2 | specia x3 | Suma (spx1, spx2, spx3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abundenta numerica | 60,00 | 40,00 | 2,00 | 102,00 | 102 indivizi |
| pi: | 0,59 | 0,39 | 0,02 | 1,00 | pi valorile trebuie sa insumeze 1.00 |
| pi*pi | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 0,50 | valoarea se scade din 1 |
| In acest caz valoarea indicelui Simpson (utilizand formula prezentata anterior) este |  |  |  | 0,50 |  |

IV. Indicele “nr. taxoni”

Numarul de taxoni intalnit in fiecare statie.

V. Indicele abundenta numerica relativa

Abundenta numerica relativa a unei populatii este definita ca proportia reprezentata de numarul indivizilor unei specii sau unui grup fata de numarul total de indivizi apartinand tuturor speciilor din proba respectiva. In acest caz este vorba despre abundenta numerica a Bacillariophyceae-lor.

VI. Lista speciilor

Va fi disponibila o lista preliminara a speciilor fitoplanctonice pentru fiecare tip in parte.

PROPUNERE PENTRU UN INDICE MULTIMETRIC FITOPLANCTONIC

Pentru indicii selectionati s-a propus o ponderare a importantei acestora pentru comunitatea fitoplanctonica si pentru evaluarea starii ecologice, dupa cum urmeaza:

–    Indicele saprob							20%

- Indicele clorofila							25%

- Indicele de diversitate Simpson					20%

- Indicele „numar taxoni”						15%

- Indicele de abundenta numerica relativa			20%

Pentru fiecare indice in parte se calculeaza Rapoartele de Calitate Ecologica (RCE) pe baza valorii obtinute si a valorii ghid pentru starea de referinta corespunzatoare (fig.1). Se imparte intotdeauna valoarea mai mica la valoarea mai mare pentru un raport subunitar intre 0 si 1.  Se prezinta un model de calcul (fig.2). Evaluarea starii ecologice a corpurilor de apa se face pe baza mediei anuale a indicelui multimetric, inclusiv pentru cele pentru care exista mai multe statii.

Nu se calculeaza indicele multimetric in situatia in care exista mai putin de 3 taxoni in proba. Presupunand ca nu este o eroare de prelevare, in aceste statii este o degradare a starii ecologice datorata poluarii. Pentru statiile si corpurile de apa corespunzatoare se noteaza stare ecologica proasta, fara sa se mai calculeze indicele multimetric.

Formula de calcul (varianta 1) pentru indicele multimetric fitoplanctonic in cazul raurilor este:

| Indice multimetric_rauri | 20%*saprob+25%*clorofila +20%diversitate Simpson+15%numar taxoni+20%abundenta numerica relativa |
| --- | --- |

In situatia in care nu exista date de clorofila se propune redistribuirea ponderilor pentru indicii selectionati, dupa cum urmeaza:

–    Indicele saprob							30%

- Indicele de diversitate Simpson				30%

- Indicele „numar taxoni”						20%

- Indicele de abundenta numerica relativa			20%

iar formula de de calcul (varianta 2) pentru indicele multimetric fitoplanctonic este (fig.3):

| Indice multimetric_rauri | 30%*saprob+30%diversitate Simpson+20%numar taxoni+20%abundenta numerica relativa |
| --- | --- |

Valoarea indicelui multimetric va da starea ecologica care trebuie sa fie cuprinsa intre 0 si 1. Pentru incadrarea in cele 5 stari ecologice propuse de DCA se propune utilizarea tabelului 6 anexa 1.

Fig. 1. Schemă de calcul al  Indicelui multimetric pentru fitoplancton – râuri

Determinare valoare pentru următorii indici:

Număr de taxoni (INT)

Clorofilă (IC)

Diversitate Simpson (IDS)

Saprob (IS)

Abundenţă numerică relativă (IANR)

Compararea valorii determinate cu valoarea ghid a stării de referinţă  (Tabelele 1 – 5  Anexa 1)

Calculul Rapoartelor de Calitate Ecologică (RCE) pentru fiecare indice

RCEINT

RCEIC

RCEIDS

RCEIS

RCEIANR

Valoarea mai mica se imparte la valoarea mai mare

Dacă

valoare determinată ≥ valoarea ghid  a stării de referinţă            RCE=1

Calculul Indicelui Multimetric prin ponderarea RCE pentru fiecare indice

IM = 0,20xRCEIS + 0,25xRCEIC + 0,20xRCEIDS + 0,15xRCEINT + 0,20xRCEIANR

Compararea IM cu valorile limită între stările ecologice (Tabelul 6 Anexa 1)

Evaluare stare ecologică

Fig. 2. Exemplu teoretic de calcul al  Indicelui multimetric pentru fitoplancton – varianta 1 râuri

Determinare practică pentru următorii indici  (categoria tipologică RO01)

INT = 9

IC = 1,05

IDS = 0,75

IS = 1,3

IANR = 98%

Compararea valorii determinate cu valoarea ghid a stării de referinţă  pentru categoria tipologică RO01 (Tabelele 1 – 5 Anexa 1)

Calculul Rapoartelor de Calitate Ecologică (RCE) pentru fiecare indice

RCEINT = 9/28 = 0.32

RCEIC= 0.5/1.05= 0.48

RCEIDS  = 0.75/0.92 = 0.82

RCEIS = 1/1.3 = 0.77

RCEIANR = 1

Calculul Indicelui Multimetric prin ponderarea RCE pentru fiecare indice

IM = 0,20x0,77 + 0,25x0,48 + 0,20x0,82 + 0,15x0,32 + 0,20x1 = 0,686

Compararea IM (0,686) cu valorile limită între stările ecologice (Tabelul 6 Anexa 1) - intervalul 0,68 – 1,00

Stare ecologică FB

Fig. 3. Exemplu teoretic de calcul al  Indicelui multimetric pentru fitoplancton – varianta 2 râuri

Determinare practică pentru următorii indici  (categoria tipologică RO01)

IDS = 0,75

INT = 9

IS = 1,3

IANR = 98%

Compararea valorii determinate cu valoarea ghid a stării de referinţă  pentru categoria tipologică RO01 (Tabelele 1 – 5 Anexa 1)

Calculul Rapoartelor de Calitate Ecologică (RCE) pentru fiecare indice

RCEINT = 9/28 = 0.32

RCEIDS  = 0.75/0.92 = 0.82

RCEIS = 1/1.3 = 0.77

RCEIANR = 1

Calculul Indicelui Multimetric prin ponderarea RCE pentru fiecare indice

IM = 0,30x0,77 + 0,30x0,82 + 0,20x0,32 + 0,20x1 = 0,741

Compararea IM (0,741) cu valorile limită între stările ecologice (Tabelul 6 Anexa 1) - intervalul 0,68 – 1,00

Stare ecologică FB

Anexa 1

### Tabel 1   Valori propuse pentru indicele saprob fitoplancton

| Tip | Valoare ghid stare referinta (max.) | Stare ecologica f. buna (max.) | Stare ecologica buna (max.) | Stare ecologica moderata (max.) | Stare ecologica slaba (max.) | Stare ecologica proasta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO01 | 1 | 1,285 | 1,57 | 1,75 | 2,83 | > 2,83 |
| RO02 | 1,1 | 1,81 | 1,86 | 1,92 | 1,97 | > 1.97 |
| RO03 | 1,15 | 2,03 | 2,08 | 2,13 | 2,18 | > 2,18 |
| RO04 | 1,15 | 2,17 | 2,28 | 2,39 | 2,5 | > 2,50 |
| RO05 | 1,2 | 2,07 | 2,15 | 2,22 | 2,3 | > 2,3 |
| RO06 | 1,66 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,16 | > 3,16 |
| RO06* | 1.75 | 2.0 | 2.55 | 2.75 | 3.5 | > 3.5 |
| RO07 | 1,6 | 1,7 | 2,07 | 2,5 | 2,7 | > 2,7 |
| RO08 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,6 | 2,8 | > 2.8 |
| RO08* | 1.75 | 2.0 | 2.55 | 2.75 | 3.5 | > 3.5 |
| RO09 | 1,73 | 1,84 | 2 | 2,64 | 2,9 | > 2,9 |
| RO10 | 1,86 | 1,93 | 2,16 | 2,6 | 2,9 | > 2,9 |
| RO11 | 1,76 | 1,98 | 2,31 | 2,64 | 2,93 | > 2,93 |
| RO12 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | > 3,3 |
| RO13 | 2,2 | 2,35 | 2,53 | 2,77 | 3,2 | > 3,2 |
| RO14 | 2,2 | 2,35 | 2,53 | 2,77 | 3,2 | > 3,2 |
| RO15 | 2,2 | 2,35 | 2,58 | 2,83 | 3,3 | > 3,3 |
| RO16 | 1,36 | 2,33 | 2,46 | 2,58 | 2,71 | >2,71 |

### Tabel 2  Valori propuse pentru indicele clorofila

| Tip | Valoare ghid stare referinta (min.) | Stare ecologica f. buna (min.) | Stare ecologica buna (min.) | Stare ecologica moderata (min.) | Stare ecologica slaba (min.) | Stare ecologica proasta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO01 | 0,50 | 1,16 | 1,55 | 1,93 | 2,32 | > 2,32 |
| RO02 | 0,50 | 1,16 | 1,55 | 1,93 | 2,32 | >2,32 |
| RO03 | 0,50 | 1,16 | 1,55 | 1,93 | 2,32 | >2,32 |
| RO04 | 0,50 | 1,16 | 1,55 | 1,93 | 2,32 | >2,32 |
| RO05 | 1,39 | 2,60 | 4,68 | 5,82 | 7,00 | >7 |
| RO06 | 2,65 | 3,66 | 5,39 | 7,51 | 10,50 | >10,5 |
| RO06* | 7,30 | 7,57 | 8,03 | 13,73 | 23,33 | >23,33 |
| RO07 | 3,92 | 4,73 | 6,11 | 9,21 | 14,00 | >14 |
| RO08 | 5,19 | 5,80 | 6,83 | 10,91 | 17,50 | >17,5 |
| RO08* | 7,30 | 7,57 | 8,03 | 13,73 | 23,33 | >23,33 |
| RO09 | 6,46 | 6,86 | 7,55 | 12,60 | 21,00 | >21 |
| RO10 | 7,30 | 7,57 | 8,03 | 13,73 | 23,33 | >23,33 |
| RO11 | 8,15 | 8,28 | 8,51 | 14,86 | 25,66 | >25,66 |
| RO12 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 28,00 | >28 |
| RO13 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 28,00 | >28 |
| RO14 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 28,00 | >28 |
| RO15 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 28,00 | >28 |
| RO16 | 8,15 | 8,28 | 8,51 | 14,86 | 25,66 | >25,66 |

Tabel 3   Valori propuse pentru indicele de diversitate Simpson

| Tip | Valoare ghid stare referinta (min.) | Stare ecologica f. buna (min.) | Stare ecologica buna (min.) | Stare ecologica moderata (min.) | Stare ecologica slaba (min.) | Stare ecologica proasta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO01 | 0,92 | 0,77 | 0,74 | 0,38 | 0,26 | < 0,26 |
| RO02 | 0,86 | 0,67 | 0,65 | 0,36 | 0,27 | <0,27 |
| RO03 | 0,95 | 0,67 | 0,65 | 0,5 | 0,46 | < 0,46 |
| RO04 | 0,91 | 0,79 | 0,75 | 0,47 | 0,38 | < 0,38 |
| RO05 | 0,95 | 0,73 | 0,72 | 0,34 | 0,22 | <0,22 |
| RO06 | 0,92 | 0,86 | 0,81 | 0,37 | 0,23 | <0,23 |
| RO06* | 0,89 | 0,69 | 0,54 | 0,34 | 0,28 | <0,28 |
| RO07 | 0,9 | 0,77 | 0,74 | 0,43 | 0,33 | <0,33 |
| RO08 | 0,89 | 0,68 | 0,67 | 0,49 | 0,44 | <0,44 |
| RO08* | 0,89 | 0,69 | 0,54 | 0,34 | 0,28 | <0,28 |
| RO09 | 0,89 | 0,685 | 0,605 | 0,42 | 0,36 | <0,36 |
| RO10 | 0,89 | 0,69 | 0,54 | 0,34 | 0,28 | <0,28 |
| RO11 | 0,89 | 0,49 | 0,42 | 0,19 | 0,12 | <0,12 |
| RO12 | 0,88 | 0,85 | 0,71 | 0,37 | 0,26 | <0,26 |
| RO13 | 0,88 | 0,85 | 0,71 | 0,37 | 0,26 | <0,26 |
| RO14 | 0,88 | 0,85 | 0,71 | 0,37 | 0,26 | <0,26 |
| RO15 | 0,88 | 0,85 | 0,71 | 0,37 | 0,26 | <0,26 |
| RO16 | 0,87 | 0,66 | 0,63 | 0,53 | 0,5 | < 0,5 |

### Tabel 4  Valori propuse pentru indicele numar taxoni

| ##### Tip | Valoare ghid stare referinta (min.) | Stare ecologica f. buna (min.) | Stare ecologica buna (min.) | Stare ecologica moderata (min.) | Stare ecologica slaba (min.) | Stare ecologica proasta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO01 | 28 | 10 | 8 | 4 | 3 | <1 |
| RO02 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | <2 |
| RO03 | 30 | 10 | 8 | 6 | 5 | <5 |
| RO04 | 21 | 10 | 9 | 7 | 6 | <6 |
| RO05 | 42 | 10 | 9 | 6 | 2 | <2 |
| RO06 | 24 | 11 | 10 | 8 | 4 | <4 |
| RO06* | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | <2 |
| RO07 | 18 | 8 | 7 | 6 | 3 | <2 |
| RO08 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | <2 |
| RO08* | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | <2 |
| RO09 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | <2 |
| RO10 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | <2 |
| RO11 | 26 | 10 | 7 | 5 | 3 | <3 |
| RO12 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | <1 |
| RO13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | <1 |
| RO14 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | <1 |
| RO15 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | <1 |
| RO16 | 23 | 15 | 8 | 5 | 2 | <2 |

### Tabel 5  Valori propuse pentru indicele bazat pe abundenta numerica relativa (proportia reprezentata de Bacillariophyceae)

| Tip | Valoare ghid stare referinta (max.) (%) | Stare ecologica f. buna (max.) (%) | Stare ecologica buna (max.) (%) | Stare ecologica moderata (max.) (%) | Stare ecologica slaba (max.) (%) | Stare ecologica proasta (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO01 | 100 | 97,5 | 95 | 65,5 | 36 | >36 |
| RO02 | 100 | 97,5 | 95 | 65,5 | 36 | >36 |
| RO03 | 100 | 97,5 | 95 | 65,5 | 36 | >36 |
| RO04 | 100 | 97,5 | 95 | 65,5 | 36 | >36 |
| RO05 | 100 | 95 | 90 | 72 | 54 | >54 |
| RO06 | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO06* | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO07 | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO08 | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO08* | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO09 | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO10 | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO11 | 77 | 63,5 | 50 | 35 | 20 | >20 |
| RO12 | 100 | 95 | 90 | 72 | 65 | >65 |
| RO13 | 100 | 95 | 90 | 72 | 65 | >65 |
| RO14 | 100 | 95 | 90 | 72 | 65 | >65 |
| RO15 | 100 | 95 | 90 | 72 | 65 | >65 |
| RO16 | 90 | 69,5 | 49 | 31,5 | 14 | >14 |

Tabel 6  Valori propuse pentru indicele multimetric- sisteme lotice

| Tip | Stare ecologica f. buna (max.) (%) | Stare ecologica buna (max.) (%) | Stare ecologica moderata (max.) (%) | Stare ecologica slaba (max.) (%) | Stare ecologica proasta (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### RO01 | 0,68 | 0,60 | 0,41 | 0,27 | <0,27 |
| RO02 | 0,68 | 0,63 | 0,43 | 0,34 | <0,34 |
| RO03 | 0,61 | 0,56 | 0,44 | 0,35 | <0,35 |
| RO04 | 0,65 | 0,60 | 0,45 | 0,34 | <0,34 |
| RO05 | 0,63 | 0,55 | 0,40 | 0,32 | <0,31 |
| RO06 | 0,80 | 0,64 | 0,44 | 0,30 | <0,30 |
| RO06* | 0,82 | 0,71 | 0,49 | 0,34 | <0,34 |
| RO07 | 0,80 | 0,67 | 0,47 | 0,34 | <0,34 |
| RO08 | 0,80 | 0,69 | 0,49 | 0,36 | <0,36 |
| RO08* | 0,82 | 0,71 | 0,49 | 0,34 | <0,34 |
| RO09 | 0,81 | 0,71 | 0,49 | 0,35 | <0,35 |
| RO10 | 0,82 | 0,71 | 0,49 | 0,34 | <0,34 |
| RO11 | 0,76 | 0,66 | 0,43 | 0,30 | <0,30 |
| RO12 | 0,76 | 0,66 | 0,43 | 0,30 | <0,30 |
| RO13 | 0,76 | 0,66 | 0,43 | 0,30 | <0,30 |
| RO14 | 0,76 | 0,66 | 0,43 | 0,30 | <0,30 |
| RO15 | 0,76 | 0,66 | 0,43 | 0,30 | <0,30 |
| RO16 | 0,77 | 0,61 | 0,49 | 0,41 | <0,40 |