Anexa 6.1.1C

# Stare ecologica – elemente biologice: fauna piscicola

# Rauri

Sistemul de evaluare şi clasificare a corpurilor de apă pe baza faunei piscicole a fost realizat cu ajutorul metodei EFI+. Pentru realizarea acestui index au fost procesate peste 10 000 de probe din majoritatea ţărilor UE.

Au fost luate în calcul 254 de specii piscicole care au fost grupate pe criterii ecologice în 15 categorii de guilde, fiecare din acestea având între 3 şi 7 grupuri de specii.

Datele au fost procesate statistic utilizând modelul tipologiilor piscicole rezultate din proiectul FAME. Metricele testate au fost selectate pe baza următoarelor criterii: calitatea modelului, reprezentativitatea pentru diversele ecoregiuni, sensibilitatea la diversele tipuri de presiuni (inclusiv hidromorfologice), gradul de corelare între metrici (eliminând pe cele redundante). În final au rămas 4 metrici.

Matricele selectate pentru EFI+ sunt:

- Corpuri de apă salmonicole:

-densitatea relativă a indivizilor intoleranţi cu dimensiunea sub 150 mm;

-densitatea relativă a speciilor intolerante la reducerea oxigenului dizolvat.

- Corpuri de apă ciprinicole:

-abundenţa relativă a speciilor generativ reofile (care necesită habitate de tip lotic pentru reproducere);

-densitatea relativă a speciilor litofile.

La adresa <http://efi-plus.boku.ac.at/software/insert_data.php> se găseşte modelul fişei de prelucrare a datelor şi link-ul către baza de date internaţională, respectiv programul automat de procesare al datelor.

| # Calitatea | ## Ape Salmonicole Tipurile RO 01, RO 02, RO 03 şi RO 17, RO18 | ## Ape Cyprinicole Tipurile RO 04 - RO 15 şi RO 19, RO 20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prelevare „la picior” | Prelevare ambarcaţie |
| Starea foarte bună (Clasa 1) | 0,912-1,000 | 0,940-1,000 | 0,918-1,000 |
| Starea bună (Clasa 2) | 0,756-0,911 | 0,656-0,939 | 0,563-0,917 |
| Starea moderată (Clasa 3) | 0,504-0,755 | 0,438-0,655 | 0,376-0,562 |
| Starea slabă (Clasa 4) | 0,253-0,503 | 0,219-0,437 | 0,188-0,375 |
| Starea proastă (Clasa 5) | 0,000-0,252 | 0,000-0,218 | 0,000-0,187 |

### Tabel cu limitele claselor de calitate pentru diversele tipuri de corpuri de apă

Pentru Dunăre (RO 12-15), dificultatea rămîne prelevarea unor probe reprezentative. RO 12  trebuie abordat ca lacuri de baraj, corpuri de apă puternic modificate.

Deocamdată, cel puţin pentru Dunărea aval de PF, rezultatele EFI+ nu pot fi utilizate ca atare ci trebuie valorificate prin intermediul opiniei expertului care să ia în consideraţie ansamblul asociaţiilor de organisme şi situaţia creată prin întreruperea conectivităţii laterale.

Pentru tipul RO 16 evaluarea prin intermediul ihtiofaunei nu este practică deoarece aceasta are particularităţi pregnante şi necesită crearea unei index de evaluare specific, posibil dar nefezabil din punct de vedere al bugetului de timp şi financiar alocat.

Pentru tipurile RO 17-20 evaluarea prin intermediul ihtiofaunei nu este reprezentativă (fauna piscicolă a acestora fiind, de regulă, formată doar din 1-2 specii) în cazul în care există. În tipologia europeană utilizată la realizarea bazei de date FIDES, FAMEşi EFI + râurile sunt clasificate, după regimul de curgere în: permanente, secate vara şi secate iarna (summer dry, respectiv winter dry) şi aceste date trebuie introduse în coloana Flow regime din spreadsheet. Rezultatele trebuie utilizate cu prudenţă şi corelate cu ceilalţi indicatori.

Pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă pe baza ihtiofaunei este nevoie de rezultatele obţinute prin accesarea site-ului EFI+. Rezultatele tuturor amplasamentelor  şi corpurilor de apă acceptate de programul EFI+ sunt la dl Istvan Falka (DA Mureş – laborator) şi la dl Şerban Iliescu (ANAR Bucureşti – monitoring).

Procesarea datelor

Datele din teren vor fi înregistrate pe o fişă care să permită ulterior procesarea lor prin programul automat şi să să contribuie la realizarea unei baze de date naţionale.

Există diverse modele pentru astfel de fişe, unul este cel propus în cursul JDS, care a fost acceptat şi utilizat de toate ţările participante şi este compatibil cu cerinţele bazei de date FAME, din care a derivat baza de date utilizată pentru EFI.

Datele pot fi înscrise în tabelul excel pus la dispoziţie de consorţiul EFI pe pagina de internet <http://efi-plus.boku.ac.at/software/insert_data.php> şi transmise sub această formă sau pot fi introduse manual la adresa indicată în aceeaşi pagină.

La adresa <http://efi-plus.boku.ac.at/software/view_values.php#30> pot fi găsite toate valorile ce sunt acceptate de tabelul de preluarea datelor (spreadsheet) inclusiv denumirile corecte ale speciilor piscicole.

În fişa cu rezultatele transmise de programul de calcul (output) se găsesc următoarele date:

- Abundenţe şi densităţi relative calculate pentru diversele ghilde (grupări ecologice).

- În ultimele coloane sunt prezentate scorurile calculate pentru zona salmonidelor, pentru zona ciprinidelor, scorul agregat şi clasa de calitate în care se încadrează secţiunea studiată.

- Pentru fiecare coloană cu valori rezultate din calcularea diverşilor parametri există o rubrică de observaţii (comment) cu ajutorul cărora suntem informaţi dacă au fost identificate valori anormale „to be checked”, dacă suportul statistic al  rezultatului este fragil sau metoda de captură folosită nu este cea mai adecvată „fish index to be used with caution”. Menţiunea „nothing to report” arată că datele introduse se înscriu în limitele normale pentru zona respectivă, conforme cu cele înregistrate anterior în baza de date.

|  | Variabilă | Atribute, unitaţi măsură |
| --- | --- | --- |
| Site Code | Codul punctului de prelevare | unic la nivel naţional |
| Longitude | Longitudine |  |
| Latitude | Latitudine |  |
| Day | Ziua |  |
| Month | Luna |  |
| Year | Anul |  |
| Country | Ţara | indicativ |
| River Name | Numele râului |  |
| Site Name | Numele locaţiei |  |
| Altitude | Altitudine | în m |
| Ecoregion | Ecoregiune | dupa Illies & Botosaneanu |
| Mediterranean Type | Tipul Mediteranean, 0 | yes, no |
| River Region | Regiune hidrogeografica, | Danube |
| Method: | Metoda captură, | wading, boat |
| Fished Area | Suprafaţa pescuită | mp |
| Wetted Width | Laţimea apei | m |
| Flow Regime, | Regim de curgere, | permanent, summer dry, winter, dry |
| Natural Lake Upstream: yes, no | Lacuri naturale amonte | Yes, No |
| Geomorphology: | Geomorfologie | naturally constraint no mobility, braided, sinuous, meander regular, meander tortous |
| Former Flood Plain: yes, no | Prezenta câmpie inundabilă, iniţial | Yes, No |
| Water Source: | Sursa de alimentare | glacial, nival, pluvial, groundwater |
| Upstream Drainage Area, kmp | Suprafata bazin amonte | kmp |
| Distance from Source | Distanţa faţa de izvor | km |
| River Slope, | Panta, |  |
| Air tempreture | Temperature aerului | º C |
| Mean Annual | Temperatura medie anuală | º C |
| Air temperature January | Temperature medie în ianuarie | º C |
| Air temperature July | Temperature medie în iulie | º C |
| Former Sediment Size: | Dimensiunile sedimentelor, iniţial | Organic, Silt, Sand, Gravel, Boulder, No Data, |
| Sampling Location, | Locaţia de prelevare | main channel, backwater, mixed |
| Species Name | Numele speciei | din tabel, 254 sp |
| Total number run1 | Total capturi, prima toana | Nr indivizi |
| Number Length Below 150 | Numărul indivizilor sub 150 mm | Nr indivizi |
| Number Length Over 150 | Numărul indivizilor peste 150 mm | Nr indivizi |

Tabel cu datele ce trebuie însccrise în fişa pentru procesare (tabel excel, spreadsheet) introduse în programul de calcul

Exemplu: tabelul excel cu rezultatul procesării (output) (mai jos). Au fost reţinute primele coloane cu datele de identificare a punctelor de prelevare şi ultimele două coloane cu rezultatul numeric al calculului indexului EFI+ si clasa la care se încadrează corpul de apă investigat.

| Site.name | River.name | Site.code | Day | Month | Year | FishIndex | FishIndex.class |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.Salageni | Prut | 18P08Is | 18 | 6 | 2008 | 0,741266 | 2 |
| Bajura | Prut | 2P08Bt | 19 | 8 | 2008 | 0,665592 | 2 |

Intrepretarea rezultatelor

Pentru interpretarea rezultatelor este recomandabilă prudenţă, în sensul că precizia metodei este încă limitată de următorii factori:

- pentru ecoregiunile prezente în România numărul datelor introduse în baza de date internaţională este relativ mică (circa 280), astfel modelul teoretic, valoarea ideală calculată este încă fragilă din punct de vedere statistic;

- trebuie ţinut cont de faptul că, pentru râurile mari prelevarea este încă deficitară, în sensul aplicării stricte a metodologiei şi dotării echipelor cu ambarcaţiuni echipate pentru pescuit cu anozi multipli (boom);

- în unele situaţii particulare este dificilă delimitarea celor două tipuri de corpuri de apă: salmonicole, respectiv ciprinicole; în aceste cazuri creşte ponderea opiniei specialistului, bazată pe cunoaşterea caracteristicilor ecologice ale habitatului şi a structurii cenozei respective.

Este recomandabil ca biologii care fac intrepretările să participe la prelevare şi să fie familiarizaţi cu noţiunea de ghilde ecologice, cu tipologia corpurilor de apă şi structura cenozei pentru fiecare punct de prelevare.

Încadrarea corpului de apă la categoria corespunzătoare (salmonicol, respectiv ciprinicol) trebuie făcută atât pe baza criteriilor hidromorfologice, dar în special pe baza criteriilor ecologice.

15.07.2009

Întocmit,

Dr. biolog Grigore Davideanu