Anexa 6.1.2.A

Stare ecologica – elemente hidromorfologice

Rauri

Elemente de calitate hidro-morfologice

In conformitate cu articolul 8 (1) al Directivei Cadru din domeniul apelor (2000/60/EC), Statele Membre ale Uniunii Europene au stabilit programele de monitorizare  pentru apele de suprafata, apele subterane si zonele protejate in scopul cunoasterii si clasificarii “starii’ acestora in cadrul fiecarui bazin/spatiu hidrografic.

In Romania programele de monitorizare stabilite au devenit operationale la 22.12.2006, aplicandu-se corpurilor de apa de suprafata, corpurilor de apa subterana si zonelor protejate.

Mediile de investigare sunt reprezentate de apa, sedimente si biota, elementele de calitate, parametrii si frecventele minime de monitorizare fiind in concordanta cu cerintele Directivei Cadru in domeniul apei, functie de tipul de program.

Tabel 1 Elemente, parametri si frecvente de monitorizare in programul de supraveghere si operational pentru rauri

| Elemente de calitate |  | Parametri | Frecventa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Program Supraveghere | Program Operational |
| Elemente hidromorfologice | Regimul hidrologic | Nivelul si debitul apei | H = 2 / zi * Q = 20-60 /an* | H = 2 / zi * Q = 20-60 /an* |
|  |  | Conectivitatea cu corpurile de apa subterana | 1/3 zile | 1/3 zile |
|  |  | Continuitatea raului | 1/6 ani | 1/6 ani |
|  | Parametri morfologici | Variatia adancimii si latimii raului | 1/an | 1/an |
|  |  | Structura si substratul patului albiei | 1/6 ani | 1/6 ani |
|  |  | Structura zonei riverane | 1/6 ani | 1/6 ani |

In vederea evaluarii starii corpurilor de apa pe baza elementelor hidro-morfologice se va avea in vedere compararea unei situatii corespunzatoare unei stari naturale, de referinta a cursului de apa si anume situatia inainte de impactul creat de amenajarile hidrotenice (construite in anii 1950-60) si situatia actuala – datele de monitoring pana in 2007.

Se vor utiliza datele disponibile pana la executia amenajarilor pe cursul de apa (inclusiv tabele şi hărţi la nivelul anilor 1950-60), in functie de anii infiintarii statiilor hidrometrice – care vor constiui datele de referinta corespunzatoare starii foarte buna.

In acelasi mod se vor avea in vedere datele de monitoring disponibile  pana in  anul 2007, date ce vor defini starea ecologica curenta a corpului de apa.

Rauri

Regimul hidrologic

Nivel

Modificare amplitudine maximă a variaţiilor de nivel în regim natural (m) exprimat prin variatia de nivel corespunzatoare starii de referinta

∆Hnat= H max an I-Hmin an I unde:

- H max an I= nivelul maxim mediu din primii ani de functionare al statiei hidrometrice pana la executia lucrarilor pe cursul de apa (m)

- Hmin an I = nivelul minim mediu din primii ani de functionare al statiei hidrometrice pana la  executia lucrarilor pe cursul de apa (m)

Modificare amplitudine maximă a variaţiilor de nivel datorită presiunilor antropice (m) exprimat prin variatia de nivel corespunzatoare starii curente

∆Hmod= H max mod an curent-Hmin mod an curent unde:

- H max mod an curent= nivelul maxim  mediu inregistrat dupa executia lucrarilor, pana in anul curent (2007) – (m)

- Hmin mod an curent =  nivelul minim mediu inregistrat dupa executia lucrarilor, pana in anul curent (2007) – (m)

Debitul

Se va calcula modificarea debitului mediu prin raportul Qm nat/Qm mod unde:

- Qm nat - debit mediu în regim natural (m3/s) - debitul mediu multianual masurat din primul an de functionare al statiei hidrometrice pana la executia lucrarilor pe cursul de apa;

- Qm mod - debit mediu în regim modificat datorită presiunilor antropice (m3/s) - debitul mediu multianual masurat de la executia lucrarilor pe cursul de apa pana in anul curent (2007) la statia hidrometrica.

Conectivitatea cu corpurile de apa subterana

Conectivitatea cu corpurile de apa subterana se exprima prin:

- variatiile de nivel din foraje pentru starea de referinta: se va verifica nivelul piezometric  din forajele de observatie din vecinatatea cursului de apa care se va compara cu nivelul piezometric corespunzator starii actuale.

- procent din scurgerea de suprafata

Pentru starea de referinta, se va verifica conectivitatea cu apele subterane ale corpului de apa utilizand harta nr. 1 pentru a estima aportul alimentarii din subteran ca procent din scurgerea medie multianuala aferenta corpului de apa analizat.

Pentru starea curenta, se va estima aportul alimentarii din subteran ca procent din scurgerea medie multianuala aferenta corpului de apa analizat pentru anii de dupa executia lucrarilor (harta nr. 2 – pastrandu-se aceleasi procente din scurgerea superficiala, ca la harta nr. 1). Se va considera debitul mediu multianual corespunzator.

In lipsa datelor de bilant, se poate estima conectivitate foarte buna sau buna daca raportul dintre nivelele apei subterane corespunzatoare regimului natural, au variat fata de cele actuale in limite de +/- 15%.

In urma acestei analize se va estima daca exista sau nu o modificare a conectivitatii cu apa subterana.

In cazul in care nu exista foraje de observatie in vecinatatea cursului de apa, conectivitatea cu corpurile de apa subterana se poate estima doar din procent din scurgerea de suprafata.

Harta nr. 1 Condiţiile de alimentare subterană

Harta nr. 2 Harta litologica

Continuitatea curgerii raului

Se considera ca in anul de referinta nu existau barari transversale ale raului.

Se va verifica cu datele din anul curent (2007) daca exista barari transversale ale curgerii raului (praguri, baraje) si se va completa dupa caz (de ex. daca exista amenajari functionale pentru circulatia pestilor migratori (tabel 1), corpul de apa se incadreaza in stare ecologica buna).

Tabel 1

Lista cu specii de pesti migratori de pe cursurile de apa din Romania

| Ordinul | Specia | Denumirea vernaculara RO |
| --- | --- | --- |
|  | Eudontomyzon danfordi | chişcar (cicar) |
| Acipenseriformes | Acipenser gueldenstaedti | nisetru |
|  | Acipenser nudiventris | viza |
|  | Acipenser ruthenus | cegă /cigă |
|  | Acipenser stellatus | păstrugă |
|  | Huso huso | morun |
| Clupeiformes | Alosa immaculata /Caspialosa pontica | scrumbia de Dunăre |
|  | Clupeonella cultriventris | gingirică |
| Salmoniformes | Hucho hucho | lostriţa |
|  | Salmo trutta lacustris | păstrăv de lac |
|  | Salmo trutta labrax | pastravul de MN |
| Anguiliformes | Anguilla anguilla | anghilă |
| Cypriniformes | Chondrostoma nasus | scobar |
|  | Leuciscus idus | văduviţa |
|  | Abramis brama | plătică |
|  | Aspius aspius | avat |
|  | Barbus barbus | mreană |
|  | Vimba vimba | Morunaş |
|  | Cyprinus carpio | Crap salbatic de Dunare |
|  | Chalcalburnus chalcoides | Oblete mare |
|  | Romanogobio uranoscopus (Tisa superioara)/Gobio uranoscopus/Rheogobio frici | Porcusor de vad/chetrar |
|  | Pelecus cultratus | Sabita |
|  | Lota lota | Mihalt |

Parametri morfologici

Variatia adancimii si latimii raului

Modificarea secţiunii transverale – adâncime  Hm nat/Hm mod

- H m nat = adâncime medie albie în regim natural – se va calcula adancimea medie la debitul mediu multiannual din profilele transversale din primii ani de functionare al statiei hidrometrice pana la executia lucrarilor (m);

- Hm mod = adâncime medie în regim modificat (m) – se va calcula adancimea medie din profilele transversale la debitul mediu multianual de dupa executia lucrarilor pana in  anul curent (2007).

Modificarea secţiunii transverale – lăţime Bm nat/Bm mod

- B m nat = latime medie albie minora în regim natural – se va calcula latimea medie minora din profilele transversale din primul an de functionare al statiei hidrometrice (m);

- B m mod = latime medie în regim modificat (m) – se va calcula latimea medie din profilele transversale din anul current (2007).

Modificare coeficient de reducere albie majoră - Ki

Ki=L maj nat / Lmaj îndig coeficient de reducere albie majoră (lăţime medie albie majoră naturală/distanţa transversală medie între diguri pe corp de apa) ;

- L maj nat = se va calcula latimea medie a albiei majore din profilele transversale din primul an de functionare al statiei hidrometrice.

Structura si substratul patului albiei

Coeficient de dragare (lucrari de curatare si intretinere albie) - Kd pentru raurile unde se practica navigatia.

Kd=Ld/Lr coeficient de dragare (lungime dragată/lungime sector de râu)

Stabilizarea patului albiei (nu se aplica la fluviul Dunarea ci numai la raurile interioare)

Se va calcula raportul dintre H/hprag unde H este nivelul apei (curent) si hprag = înălţime prag peste cota fundului albiei (m)

Structura zonei riverane

Coeficient consolidare  maluri Kmal=Lmal cons/Lmal nat (lungime mal consolidat cu lucrari de stabilizare/lugime mal fara consolidari)

Structura zona riverana - se refera la modul si gradul de acoperire al terenului.

Toti acesti parametri hidro-morfologici prezentati in instructiunile metodologice de mai sus se regasesc sintetic in tabelul nr. 2. O parte dintre ei se estimeaza pe baza analizei hartilor prezentate iar restul de parametri se calculeaza cu ajutorul unui program de calcul (fisier Excel program de calcul - HYMO). In urma rezultatelor obtinute se face incadrarea corpului de apa in una din cele 5 clase de calitate (tabelul nr. 3).

In urma analizei tuturor parametrilor hidro-morfologici, starea ecologica finala a corpului de apa data de elementele de calitate hidro-morfologice este reprezentata de cea mai defavorabila situatie (de ex. daca avem situatia in care parametrul - modificarea debitului mediu conduce la o stare ecologica buna iar parametrul - modificarea coeficientul de reducere al albiei majore este stare ecologica moderata si parametrul – modificarea amplitudinii maxime a variatiilor de nivel conduce la stare ecologica foarte buna etc., corpul de apa este in incadrat in stare ecologica moderata).

Tabelul nr. 2

Sinteza parametrilor hidro-morfologici

| Qm nat | debit mediu în regim natural (m3/s) |
| --- | --- |
| Qm mod | debit mediu în regim modificat datorită presiunilor antropice (m3/s) |
| ∆Hnat | modificare amplitudine maximă a variaţiilor de nivel în regim natural (m) |
| ∆Hmod | modificare amplitudine maximă a variaţiilor de nivel datorită presiunilor antropice (m) |
| Hm nat | adâncime medie în regim natural |
| Hm mod | adâncime medie în regim modificat (m) |
| Bm nat | lăţime medie în regim natural (m) |
| Bm mod | lăţime medie în regim modificat (m) |
| Kd*=Ld/Lr | coeficient de dragare (lungime dragată/lungime sector de râu) |
| Ki=Lmaj nat/Lmaj îndig | coeficient de reducere albie majoră (lăţime medie albie majoră naturală/distanţa transversală medie între diguri) |
| Kamenaj=Lîndig/Lca | coeficient amenajare îndiguiri (lungime amenajată îndiguită/lungime corp apă) |
| Kmal=Lmal cons/Lmal nat | coeficient consolidare maluri |
| H | adancimea apei (m) |
| hprag | înălţime prag peste cota fundului albiei (m) |

Kd* se calculeaza numai pentru raurile unde se practica navigatia.

Tabelul nr. 3

Parametri hidro-morfologici de evaluare ecologica - rauri

| Parametru hidromorfologic de evaluare ecologică râuri |  | Stare ecologică foarte bună | Stare ecologică bună | Stare ecologică moderată | Stare ecologică slabă | Stare ecologică proastă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| descriere | evaluare |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| modificarea debitului mediu | Qm nat/Qm mod | 0.96 – 1.04 | .creştere 0.85 – 0.96 .scădere 1.04– 1.15 | .creştere 0.70 – 0.85 .reducere 1.15 – 1.30 | .creştere 0.40 – 0.70 .reducere 1.30- 1.60 | .creştere <0.40 .reducere >1.60 |
| modificare amplitudine maximă a variaţiilor de nivel (m) | ∆Hnat/∆Hmod | 0.90 – 1.10 | .creştere 0.80 – 0.90 .scădere 1.10 – 1.20 | .creştere 0.70 – 0.80 .scădere 1.20 – 1.30 | .creştere 0.60 -0.70 .scădere 1.30 -1.50 | .creştere <0.60 .scădere >1.50 |
| continuitate curgere |  | permanentă | asigurare circulaţie aval-amonte şi amonte-aval a fondului piscicol | periodică | întreruptă | întreruptă |
| conectivitate ape subterane |  | da | da | redusă faţă de starea naturală | nu | nu |
| modificarea secţiunii transverale – adâncime | Hm nat/Hm mod | 0.95 – 1.05 | .creştere 0.80 – 0.95 .scădere 1.05 – 1.20 | .creştere 0.70 – 0.80 .scădere 1.20 – 1.35 | .creştere 0.55 – 0.70 .scădere 1.35 – 1.60 | .creştere <0.55 .scădere >1.60 |
| modificarea secţiunii transverale – lăţime | Bm nat/Bm mod | 0.95 – 1.05 | .creştere 0.80 – 0.95 .scădere 1.05 – 1.20 | .creştere 0.60 – 0.80 .scădere 1.20 – 1.40 | .creştere 0.35 – 0.60 .scădere 1.40 – 1.65 | .creştere <0.35 .scădere >1.65 |
| coeficient de dragare* | Kd* | 0.00 | 0.00 – 0.20 | 0.20 – 0.40 | 0.40 – 0.75 | 075 – 1.00 |
| modificare 8oeficient de reducere albie majoră | Ki | 1.00 conectivitate naturală | 1.20 conectivitate naturală | 1.50 conectivitate redusă | 2.00 conectivitate foarte redusă | >2.00 conectivitate întreruptă |
| modificarea 8coeficient de amenajare îndiguire | Kamenaj | 0.00 | 0.00 – 0.20 | 0.20 – 0.40 | 0.40 – 0.70 | 0.70 – 1.00 |
| coeficient consolidare maluri | Kmal | 0.00 | 0.00 – 0.15 | 0.15 – 0.40 | 0.40 – 0.75 | 0.75 – 1.00 |
| stabilizare pat albie | hprag | 0.00 – 0.10 m şi H/hprag > 2.00 | 0.10 – 0.20 m şi H/hprag > 2.00 | 0.20 – 0.30 m şi H/hprag > 2.00 | 0.30 – 0.50 m şi H/hprag > 1.50 | >0.50 m |
| structură zonă riverană |  | teren nexploatat agricol, acoperire naturală | exploatat agricol 40% | exploatat agricol >40% | folosinţe cu impact antropic semnificativ | folosinţe cu impact antropic major (localităţi, industrii…) |

Kd* se calculeaza numai pentru raurile unde se practica navigatia.