# Anexa 6.1.3 C

# Stare ecologica – elemente fizico-chimice

# Lacuri naturale

- Elemente fizico-chimice generale

## Elemente de calitate pentru care s-au elaborat limite între starea Foarte Bună / Bună şi respectiv Bună / Moderată:

- Regimul de oxigen (oxigen dizolvat în termeni de concentraţie)

- Nutrienţi (Fosfor total – P Total)

# Principalele considerente avute în vedere la stabilirea limitelor între starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B) şi respectiv „Bună” şi „Moderată” (B/M) pentru P total:

- Pe baza rezultatelor obţinute în urma prelucrărilor statistice, categoria de referinţă de la care s-a pornit în derivarea limtelor menţionate pentru categoriile tipologice aferente lacurilor naturale a fost considerată categoria tipologică ROLN017.

- Limita între starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B) a fost stabilită pe baza analizei valorilor statistice obţinute pentru minim, cuartila inferioară (P25) şi mediană (P50), în paralel cu comparaţia acestor valori cu limitele stabilite în  Lake Classification Scheme a OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development, Vollenweider şi Kerekes, 1982).

- Limita între starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M) a fost obţinută aplicând factorul 2 de multiplicare a limitei FB/B (prin similaritate cu raportul existent între limitele ce determină încadrarea în cele 3 stări la categoria „râuri”).

- Cu 2 excepţii (categoriile tipologice ROLN03 şi ROLN10), s-a avut în vedere nedepăşirea valorii de 0,100 mg/l P, limită stabilită de către OECD ca fiind limita dintre starea trofică „eutrof” şi „hipertrof”.

- Valorile propuse ca fiind limite între stările ecologice „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B) şi respectiv „Bună” şi „Moderată” (B/M) pentru indicatorul P Total pentru lacurile naturale sunt prezentate în Tabelul nr. 1.

- Mărimea statistică calculată pentru conformarea faţă de limitele propuse este media aritmetică pentru sezonul de creştere a fitoplanctonului (mai – septembrie).

Starea data de elementele fizico-chimice generale este determinata de principiul „cea mai defavorabila situatie”.

Tabel 1 Valorile limită între starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B)

şi respectiv „Bună” şi „Moderată” (B/M) pentru elementul P Total si Oxigen dizolvat

| Categorie tipologica lac de acumulare | P Total (mg/l) | P Total (mg/l) | Oxigen dizolvat (mg/l) | Oxigen dizolvat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare limita intre FB si B (max.) | Valoare limita intre B si M (max.) | Valoare limita intre FB si B | Valoare limita intre B si M |
| ROLN01 | 0.035 | 0.070 | 8 | 6 |
| ROLN02 | 0.035 | 0.070 | 8 | 6 |
| ROLN03 | 0.080 | 0.140 | 8 | 6 |
| ROLN04 | 0.060 | 0.095 | 8 | 6 |
| ROLN05 | 0.070 | 0.100 | 8 | 6 |
| ROLN06 | 0.035 | 0.070 | 8 | 6 |
| ROLN10 | 0.080 | 0.140 | 8 | 6 |
| ROLN11 | 0.035 | 0.070 | 8 | 6 |
| ROLN12 | 0.050 | 0.100 | 8 | 6 |
| ROLN14T | 0.050 | 0.100 | 8 | 6 |
| ROLN16 | 0.020 | 0.040 | 10 | 8 |
| ROLN17 | 0.010 | 0.020 | 10 | 8 |
| ROLN18 | 0.020 | 0.040 | 10 | 8 |

- Poluanti specifici

Evaluarea se face in conformitate cu precizarile din anexa 6.1.3 B.

Starea data de elementele fizico-chimice (generale si poluanti specifici) este determinata de principiul „cea mai defavorabila situatie”.