# Anexa 6.1.3A

# Stare ecologica - elemente fizico-chimice: elemente fizico-chimice generale

# Rauri

## Elemente de calitate pentru care s-au elaborat limite între starea Foarte Bună / Bună şi respectiv Bună / Moderată:

- Condiţii termice (temperatura apei)

- Starea acidifierii (pH)

- Regimul de oxigen (oxigen dizolvat în termeni de concentraţie)

- Nutrienţi (N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P Total)

### Etape pentru evaluarea stării ecologice pe baza temperaturii apei

- Se prevăd limite de temperatură pentru următoarele tipuri de ape de suprafaţă:

  - Ape salmonicole – acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populaţiilor de peşti aparţinând speciilor de salmonide, precum păstrăvul (Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) sau speciilor de coregoni (Coregonus);

  - Ape ciprinicole – acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populaţiilor de peşti aparţinând speciilor de ciprinide (Cyprinidae) sau altor specii cum ar fi ştiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviatilis).

- Limitele prevăzute în Tabelul nr. 1 pentru temperatura apei sunt valabile pentru ambele stări ecologice (starea Foarte Bună şi respectiv Bună), astfel:

Tabel 1: Prevederi pentru indicatorul „temperatura apei” valabile pentru starea Foarte Bună şi respectiv Bună

| Prevedere (pentru starea FB şi B) | Ape salmonicole | Ape ciprinicole |
| --- | --- | --- |
| - Temperatura măsurată în aval de punctul de descărcare a apelor poluate termic (la extremitatea zonei de difuzie) nu trebuie să depăşească temperatura mediului neafectat de poluare cu mai mult de: | 1,5 0C | 30C |
| - Deversările de ape poluate termic nu trebuie să cauzeze depăşirea temperaturilor următoare în aval de punctul de deversare (la extremitatea zonei de dispersie) | 21,50C | 280C |
| - Limita de temperatură de 100C se aplică numai în perioadele de înmulţire a speciilor care au nevoie de ape reci pentru reproducere şi numai acelor ape care pot conţine asemenea specii. | 100C | 100C |
| - Limitele de temperatură pot fi depăşite pentru o perioadă de 2% din an |  |  |

- Conform punctului 4 din Tabelul 1, mărimea statistică ce se supune conformării cu limitele stabilite este P98 (percentilele 98).

- Dacă mărimea statistică P98 respectă limitele prevăzute în Tabelul 1, atunci starea dată de temperatura apei este „Foarte Bună” şi primeşte indicativul 1.

- Dacă mărimea statistică P98 depăşeşte limitele prevăzute în Tabelul 1, atunci starea dată de temperatura apei este „moderată” şi primeşte indicativul 3.

### Etape de parcurs pentru evaluarea stării ecologice pe baza pH-ului (Figura 1):

- Se obţin datele primare de monitoring pentru indicatorul pH.

- Se calculează percentilele P90 pentru un şir de măsurători egal cu 12 pe an. Dacă există un număr de măsurători mai mic de 12 pentru un an de evaluare, se calculează tot P90, dar se va face menţiunea „confidenţă medie de evaluare”.

- Se compară P90 obţinut cu intervalul 6,5 – 8,5, interval caracteristic pentru stările ecologice Foarte Bună şi respectiv Bună.

- Dacă P90 se află în interiorul intervalului 6,5 – 8,5, atunci starea este „Foarte Bună” şi primeşte indicativul 1.

- Dacă P90 se află în afara intervalului menţionat, atunci starea este „Moderată”şi primeşte indicativul 3.

### Etape de parcurs pentru evaluarea stării ecologice pe baza oxigenului dizolvat (Figura 2):

- Se obţin datele primare de monitoring pentru indicatorul oxigen dizolvat (concentraţie).

- Se calculează percentilele P10 pentru un şir de măsurători egal cu 12 pe an. Dacă există un număr de măsurători mai mic de 12 pentru un an de evaluare, se calculează tot P10, dar se va face menţiunea „confidenţă medie de evaluare”.

- Se compară mărimea P10 calculată anterior cu limita dintre starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B), corespunzătoare categoriei tipologice din care face parte corpul de apă testat (Tabelul nr.2).

  - dacă P10 este mai mare sau egal cu limita FB/B, atunci starea ecologică este „Foarte bună”  şi primeşte indicativul „1”.

  - dacă P10 este mai mic decât limita dintre starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B), se compară cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M ) (Tabelul nr. 3).

  - dacă P10 este mai mare sau egal cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M), atunci starea ecologică este „Bună” şi primeşte indicativul „2”.

  - dacă P10 este mai mic decât limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M), atunci starea ecologică este „Moderată” şi primeşte indicativul „3”.

### Etape de parcurs pentru evaluarea stării ecologice pe baza elementelor fizico-chimice suport din categoria nutrienţi (Figura 3):

- Se obţin datele primare de monitoring pentru elementele fizico-chimice din categoria nutrienţi (N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P Total);

- Se validează datele obţinute:

  - se verifică dacă formele de nutrienţi pe bază de azot şi fosfor sunt exprimate în N, respectiv P;

  - se verifică dacă valoarea concentraţiei de orto-fosfaţi este mai mică decât cea de fosfor total;

  - nu se lucrează cu valori de „zero”;

  - dacă în urma determinării analitice a formelor de nutrienţi se obţin valori situate sub limita de cuantificare a metodei analitice utilizate, aceste valori se înlocuiesc cu jumătate din limita de cuantificare.

- Se calculează percentilele P90 pentru un şir de măsurători cel puţin egal cu 12 pe an, pentru fiecare indicator considerat. Dacă există un număr de măsurători mai mic de 12 pentru un an de evaluare, se calculează tot P90, dar se va face menţiunea „confidenţă medie de evaluare”.

- Se compară mărimea P90 calculată anterior pentru fiecare indicator cu limita dintre starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B), corespunzătoare categoriei tipologice din care face parte corpul de apă testat (Tabelul nr.2).

  - dacă P90 este mai mic sau egal cu limita FB/B, atunci starea ecologică este „Foarte bună”  şi primeşte indicativul „1”.

  - dacă P90 este mai mare decât limita dintre starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B), se compară cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M ) (Tabelul nr. 3).

  - dacă P90 este mai mic sau egal cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M), atunci starea ecologică este „Bună” şi primeşte indicativul „2”.

  - dacă P90 este mai mare decât limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M), atunci starea ecologică este „Moderată” şi primeşte indicativul „3”.

Starea ecologică dată de „nutrienţi” se obţine aplicând principiul „cel mai defavorabil caz”, adică starea dată de indicativul cu valoarea cea mai mare (dintre 1, 2 şi 3).

Starea ecologică dată de elementele fizico-chimice generale se obţine aplicând principiul „cel mai defavorabil caz”, adică starea dată de indicativul cu valoarea cea mai mare (dintre 1, 2 şi 3).

Note:

- Starea cea mai defavorabilă dată de elementele fizico-chimice generale este starea „Moderată”, respectiv indicativul „3”. Prin urmare, pentru elementele fizico-chimice suport NU SE STABILESC 4 (PATRU) LIMITE ÎNTRE 5 (CINCI) CLASE DE CALITATE, aşa cum este prevăzut acum prin Ordinul 161/2006. Conform DCA/2000, evaluarea stării ecologice pe baza elementelor  suport se opreşte la starea „MODERATĂ”, numai elementele BIOLOGICE mergând până la starea „Proastă” (respectiv indicativul 5).

- Percentila  Pk a  unei distribuţii de valori  reprezintă valoarea variabilei xi sub care se găsesc k% valori din şirul ordonat de observaţii.

- Se lucrează cu mărimea statistică P90, percentila P90 având avantajul că ea combină o măsură a nivelului general al unui indicator de calitate cu o măsură a variabilităţii respectivului indicator, fiind astfel capabile să răspundă unor fluctuaţii largi de calitate a apei.

- Pentru corpurile de apă puternic modificate sau artificiale din categoria „râuri” se aplică aceleaşi limite stabilite pentru corpurile naturale (Tabelele 1 şi 2).

- Pentru corpurile de apă pentru care nu există prevăzute secţiuni de monitoring se consideră valabile informaţiile obţinute pentru corpuri de apă similare, menţionându-se „confidenţă medie” de evaluare din considerente de grupare a corpurilor de apă (gruparea corpurilor de apa în scopul procesului de monitorizare – o secţiune poate caracteriza mai multe corpuri de apă).

- Pentru corpurile de apă pentru care există mai multe secţiuni de monitoring, se procedează astfel: pentru că evaluarea stării ecologice se face pe corp de apă, mărimea statistică ce se supune procesului de conformare (P90 sau P10) se obţine din agregarea seturilor de date pentru toate secţiunile de monitoring de pe corpul respectiv.

Tabel 2: Valori limită pentru pragul dintre starea ecologică Foarte Bună şi Bună (FB/B)

| Categorie Tipologică | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | P-PO4 | P Total | Oxigen Dizolvat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate | mg/l N | mg/l N | mg/l N | mg/l P | mg/l P | mg/l O2 |
| RO01 | 0,09 | 0,011 | 0,7 | 0,035 | 0,110 | 10,0 |
| RO02 | 0,09 | 0,011 | 0,7 | 0,035 | 0,110 | 10,0 |
| RO03 | 0,09 | 0,011 | 0,7 | 0,035 | 0,110 | 10,0 |
| RO04 | 0,30 | 0,024 | 1,0 | 0,060 | 0,150 | 9,0 |
| RO05 | 0,30 | 0,024 | 1,0 | 0,060 | 0,150 | 9,0 |
| RO06 | 0,30 | 0,033 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 9,0 |
| RO07 | 0,30 | 0,033 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 9,0 |
| RO08 | 0,30 | 0,033 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 9,0 |
| RO09 | 0,30 | 0,033 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 9,0 |
| RO10 | 0,30 | 0,033 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 9,0 |
| RO11 | 0,30 | 0,033 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 9,0 |
| RO12 | 0,44 | 0,040 | 1,6 | 0,120 | 0,180 | 8,0 |
| RO13 | 0,36 | 0,040 | 1,7 | 0,130 | 0,200 | 8,0 |
| RO14 | 0,66 | 0,080 | 2,6 | 0,090 | 0,230 | 8,0 |
| RO15 | 0,62 | 0,090 | 2,4 | 0,100 | 0,230 | 8,0 |
| RO16 | 0,15 | 0,013 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 10,0 |
| RO17 | 0,09 | 0,011 | 0,7 | 0,035 | 0,110 | 10,0 |
| RO18 | 0,09 | 0,011 | 0,7 | 0,035 | 0,110 | 10,0 |
| RO19 | 0,30 | 0,024 | 1,0 | 0,052 | 0,320 | 9,0 |
| RO20 | 0,30 | 0,033 | 1,4 | 0,080 | 0,200 | 9,0 |
| LITORAL | 0,60 | 0,060 | 20,0 | 0,220 | 0,240 | 8,5 |

Tabel 3: Valori limită pentru pragul dintre starea ecologică Bună şi Moderată (B/M)

| Categorie Tipologică | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | P-PO4 | P Total | Oxigen Dizolvat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate | mg/l N | mg/l N | mg/l N | mg/l P | mg/l P | mg/l O2 |
| RO01 | 0,21 | 0,022 | 1,4 | 0,075 | 0,220 | 8,0 |
| RO02 | 0,21 | 0,022 | 1,4 | 0,075 | 0,220 | 8,0 |
| RO03 | 0,21 | 0,022 | 1,4 | 0,075 | 0,220 | 8,0 |
| RO04 | 0,50 | 0,047 | 2,2 | 0,150 | 0,300 | 7,0 |
| RO05 | 0,50 | 0,047 | 2,2 | 0,150 | 0,300 | 7,0 |
| RO06 | 0,62 | 0,065 | 3,0 | 0,160 | 0,500 | 6,0 |
| RO07 | 0,62 | 0,065 | 3,0 | 0,160 | 0,500 | 6,0 |
| RO08 | 0,62 | 0,065 | 3,0 | 0,160 | 0,500 | 6,0 |
| RO09 | 0,62 | 0,065 | 3,0 | 0,160 | 0,500 | 6,0 |
| RO10 | 0,62 | 0,065 | 3,0 | 0,160 | 0,500 | 6,0 |
| RO11 | 0,62 | 0,065 | 3,0 | 0,160 | 0,500 | 6,0 |
| RO12 | 0,90 | 0,080 | 3,3 | 0,250 | 0,380 | 6,0 |
| RO13 | 0,76 | 0,080 | 3,5 | 0,270 | 0,420 | 6,0 |
| RO14 | 1,40 | 0,160 | 5,5 | 0,200 | 0,500 | 6,0 |
| RO15 | 1,30 | 0,180 | 5,1 | 0,210 | 0,500 | 6,0 |
| RO16 | 0,31 | 0,023 | 4,7 | 0,130 | 0,500 | 8,0 |
| RO17 | 0,21 | 0,022 | 1,4 | 0,075 | 0,220 | 8,0 |
| RO18 | 0,21 | 0,022 | 1,4 | 0,075 | 0,220 | 8,0 |
| RO19 | 0,50 | 0,047 | 2,2 | 0,110 | 0,660 | 7,0 |
| RO20 | 0,62 | 0,065 | 3,0 | 0,160 | 0,500 | 6,0 |
| LITORAL | 0,80 | 0,100 | 30,0 | 0,220 | 0,320 | 6,0 |

Figura 1: Schema generală de stabilire a stării ecologice pentru pH, pe baza intervalului pentru starea ecologică Foarte Bună şi respectiv Bună

Date primare pentru pH

Confidenţa MEDIE de evaluare

6,5 ≤ P90 ≤ 8,5?

P90 < B/M ?

Stare Foarte Bună (FB)

Indicativ  1

Stare Moderată (M)

Indicativ  3

NU

DA

Dacă numărul de măsurători < 12/ an

Se calculează P90 (pentru un şir de 12 măsurători / an)

Figura 2: Schema generală de stabilire a stării ecologice pentru oxigen dizolvat, pe baza limitelor de prag între starea Foarte Bună / Bună şi respectiv Bună / Moderată

DA

P10 ≥ FB/B?

P90 < FB/B ?

Stare Foarte Bună (FB)

Indicativ  1

DA

NU

P10 ≥ B/M?

P90 < B/M ?

Stare  Bună (B)

Indicativ  2

Stare Moderată (M)

Indicativ  3

NU

Nota:  Valorile P10 egale cu limitele între stările ecologice determină starea superioară de calitate.

Date primare pentru oxigen dizolvat (concentraţie)

Se calculează P10 (pentru un şir de 12 măsurători / an)

Dacă numărul de măsurători < 12/ an

Confidenţa MEDIE de evaluare

Figura 3: Schema generală de stabilire a stării ecologice pentru elementele fizico-chimice suport din categoria nutrienţi, pe baza limitelor de prag între starea Foarte Bună / Bună şi respectiv Bună / Moderată

Confidenţă MEDIE de evaluare

P90 ≤ FB/B ?

P90 < FB/B ?

Stare Foarte Bună (FB)

Indicativ  1

DA

NU

P90 ≤ B/M ?

P90 < B/M ?

Stare  Bună (B)

Indicativ  2

Stare Moderată (M)

Indicativ  3

DA

NU

Nota 1:  Valorile P90 egale cu limitele între stările ecologice determină starea superioară de calitate.

Nota 2: Schema de conformare se aplică pentru fiecare indicator din seria nutrienţilor (pentru care s-au eleborat limite), iar starea finală se stabileşte pe principiul „starea este dată de cel mai slab plasat indicator”.

Date primare

Validarea datelor

Unităţi de măsură

(ex.: concentraţii exprimate în N respectiv P)

(RO15)

Verificare P-PO4 < P Total

Înlocuirea concentraţiilor situate sub LQ cu ½ din LQ

(RO15)

Se calculează P90 (pentru un şir de 12 măsurători / an)

Dacă numărul de măsurători < 12/ an

Conform Hotărârii 202 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole

Conform subcapitolului 6.7 din Guidance of Surface Water Chemical Monitoring Under the Water Framework Directive, 15 October 2008 (pp. 34).

MARIA Gheorghe: Analiza statistică şi corelarea datelor experimentale (bio)chimice. Repartiţii şi estimatori statistici. Editura Printech, 2008.