Anexa nr. 9. 19

- Propuneri de masuri suplimentare  pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluentii de la activitatile industriale pentru protectia si imbunatatirea starii calitative a apelor

| Nr. crt. | Activitati antropice | Tipul de presiune | Familia de masuri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. masura | Denumirea masurii | Efect – eficienta masura |
| 1 | Industrie | punctuala | 2.1.1 Sistemul de canalizare ape uzate | *) Extinderea retelei de canalizare | - Reducerea pierderilor de ape uzate - Protectia corpurilor de apa subterane - Imbunatatirea calitatii apelor uzate la intrare in statia de epurare |
|  |  |  |  | *) Reabilitarea retelei de canalizare |  |
|  |  |  |  | *) Construirea sistemului de colectare a apelor pluviale - Separare de apele uzate menajere si industriale; - Rezervoare de retentie - Separator de hidrocarburi |  |
|  |  |  |  | Sisteme de canalizare combinate pentru apa uzata menajera, apa industriala si apa pluviala |  |
|  |  |  | 2.1.2 Epurarea apelor uzate | Modernizarea – extinderea statiei de epurare Imbunatatirea treptei de epurare mecanice | - Imbunatatirea functionarii statiei de epurare; - Reducerea concentratiei de poluanti (materii in suspensie, substante organice, substante periculoase / prioritar periculoase, nutrienti, etc.) din apa uzata epurata; - Reducerea presiunii chimice asupra corpului de apa receptor - Reducerea riscului de diminuare a oxigenului necesar biocenezei din corpurile de apa - Reducerea fenomenului de eutrofizare in corpurile de apa |
|  |  |  |  | Imbunatatirea treptei de epurare chimice prin: - neutralizare si coagulare-floculare pentru indepartarea poluantilor specifici (cianuri, metale, fosfor, etc.); |  |
|  |  |  |  | Imbunatatirea treptei de epurare biologica: |  |
|  |  |  |  | - aerare extinsa; - nitrificare-denitrificare; - biofiltrare, namol fixat pe suport; - tehnica filtrarii (filtrare prin membrane, osmoza inversa, etc.); |  |
|  |  |  |  | Managementul namolului modificarea recircularii namolului |  |
|  |  |  | 2.1.3 Introducerea BAT *) | Reducerea pierderilor de materii prime in apa | - Recuperarea apei tehnologice si reducerea consumului acesteia - Reducerea incarcarii cu poluanti a apelor uzate influente in statia de epurare (pt. evaporare: MTS 70-85%, VOC 60%, amoniac 55%, fenoli 76%, etc.) - Minimizarea desurilor rezultate din procesele tehnologice - Minimizarea costurilor (energie, substante, personal, depozitare namol si deseuri, etc.) |
|  |  |  |  | Reabilitarea / modernizarea retelei de distribuire a apei tehnologice in vederea reducerii consumului si cresterea gradului de recirculare |  |
|  |  |  |  | Evaporarea apelor uzate impurificate cu subtante organice periculoase si prioritar periculoase) |  |
|  |  |  |  | Instruirea personalului privind introdu-cerea tehnologiilor BAT |  |
| 2 | Industrie | Difuza | 2.2.1 Managementul deseurilor *) | Remedirea terenurilor puternic poluate: - studii - aplicare procese microbiologice - aplicare procese chimice si mecanice | - Reducerea / eliminarea poluarii solului - Reducerea riscului de contaminare a corpurilor de apa subterana |
|  |  |  |  | Stocarea in vederea incinerarii |  |

*)  Aceste masuri pot fi considerate ca fiind de baza pentru unitatile industriale care trebuie sa se conformeze cerinetlor Directivelor IPPC, SEVESO II, depozitarea deseurilor, insa pot constitui masuri suplimentare pentru celelalte.

II Estimari de costuri unitare pentru masurile suplimentare aplicate activitatilor industriale

| Nr. crt. | Familia de masuri | Masura Specifica | Elemente de cost | Tipul de cost (I , E) | UM | Cost unitar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 Sistemul de canalizare ape uzate | Extinderea retelei de canalizare | ml ml | I E | €/ml €/m/an | 100-150 10-12 |
|  |  | Reabilitarea retelei de canalizare | ml ml | I E | €/ml €/ml/an | 30-150 3-5 |
|  |  | Construire de sisteme de canalizare combinate pentru apa uzata menajera apa industriala si apa pluviala | m3 | I | €/m3 | 1000 |
|  |  | Construirea sistemului de colectare a apelor pluviale - Rezervoare de retentie - Separator de hidrocarburi | m3 m3 | I I | €/m3 €/m3 | 50 0,1-0,3 |
|  | 2.1.2 Statia de epurare | Imbunatatirea treptei de epurare mecanice - - decantor - gratare | buc. buc. | I E I E | €/buc €/m3/an €/ buc €/m3/an | 9000 5-10 2500 7 |
|  |  | Imbunatatirea treptei de epurare chimice - neutralizare si precipitare prin coagulare-floculare pentru indepartarea poluantilor specifici: - cianuri - metale | buc. buc. | I E I E | €/ buc. €/ buc/an €/ buc. €/ buc/an | 200000 30000 150000 20000 |
|  |  | - precipitare fosfor - precipitare simultana - floculare – filtrare | kg Peliminat kg Peliminat kg Peliminat | I I I | €/kg €/kg €/kg | 17 30 300 |
|  |  | Imbunatatirea treptei de epurare biologica: - aerare extinsa; - biofiltrare, namol fixat pe suport; - tehnica filtrarii (filtrare prin membrane, osmoza inversa, etc.); | buc. buc. m3/h | I I I | €/ buc. €/ buc. €/ m3/h | 50000 40000 25000 |
|  |  | Managementul namolului - modificarea recircularii namolului - filtre presa namol primar | buc. buc. | I I | €/ buc. €/ buc. | 40000 50000 |
|  |  | Indepartarea poluantilor din statia de epurare (total instalatii) - materii in suspensie - substante organice (CBO5, CCO, etc.) - fosfor - precipitare - filtrare prin membrane | kg MSeliminat kg SOeliminat kg Peliminat kg Peliminat | I, E I, E I I | €/kg MSeliminat €/kg SOeliminat €/kg Peliminat €/m2 | -0,1102 * x2 + 447,11* x + 71391 -0.0714* x2 + 859.88*x + 90651 12,8-20,5 73045-61,973 *Amembr. |
|  | 2.1.3 Introducerea BAT*) si reducerea pierderilor | Reducerea pierderilor de materii prime in apa | proiect | I | €/proiect | 5000-30000 |
|  |  | Reabilitarea / modernizarea retelei de distribuire apa tehnologica pentru cresterea gradului de recirculare | m m | I E | €/m €/m | 30-45 3-5 |
|  |  | Evaporator de ape uzate industriale - industrie chimica - industrie alimentara (evaporare la temperatura scazuta) - 1000-5000 mc/zi - 20-300 mc/zi | m3 m3 m3 | I E I E I E | €/m3 €/m3/an €/m3 €/m3/an €/m3 €/m3/an | 160 120 3 4 50-60 18-23 |
|  |  | . Instruirea personalului privind introducerea BAT si sisteme de management | Nr. Informari intalniri | E E | €/persoana/an €/lector/an | 250-400 1500-2000 |
|  | 2.2.1 Managementul deseurilor | . Remedirea terenurilor puternic poluate: - studii - aplicare procese microbiologice - aplicare procese chimice si mecanice | studii ha ha | I I E I E | €/studiu €/ha €/ha/an €/ha €/ha/an | 5000-10000 30-50 2 200 10% investitii |
|  |  | Stocarea in vederea incinerarii | buc. container | I | €/buc. | 100-200 |